南京医科大学江宁校区体育馆综合布线及网络系统

招标文件

# 第一章、招标要求

因我校江宁校区体育馆建设需要，拟进行体育馆综合布线及网络系统招标。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的公司均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

## 一、材料及设备清单：

### 1、综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 86标准 英制 | 个 | 50 | 见技术要求 |
| 2 | 双口面板 | 86标准 英制 | 个 | 16 | 见技术要求 |
| 3 | 六类非屏蔽信息模块 | 009-6-RJ45-110U | 个 | 82 | 见技术要求 |
| 4 | 六类非屏蔽数据跳线 | 机制六类2M | 根 | 82 | 见技术要求 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 十字骨架 | 箱 | 19 | 见技术要求 |
| 6 | 室外单模24芯光缆 | 9/125 凯装 | 米 | 1750 | 见技术要求 |
| 7 | 室内单模6芯光缆 |  | 米 | 600 | 见技术要求 |
| 8 | 3类25对大对数 |  | 米 | 800 | 见技术要求 |
| 9 | 六类非屏蔽24口配线架 |  | 个 | 6 | 见技术要求 |
| 10 | 六类非屏蔽数据跳线 | 机制六类3M | 根 | 82 | 见技术要求 |
| 11 | 12口机柜式光纤配线架（含12个耦合器） | 19”机架，陶瓷 | 个 | 12 | 见技术要求 |
| 12 | 单模尾纤 | 3米 | 根 | 60 | 见技术要求 |
| 13 | 单模光跳线 | 3米 | 根 | 16 | 见技术要求 |
| 14 | 110配线架（100对） |  | 个 | 6 | 见技术要求 |
| 15 | RJ45-110跳线 | 机制 | 根 | 45 | 见技术要求 |
| 16 | 理线架 |  | 个 | 14 | 见技术要求 |
| 17 | 机柜 | 600*600*2000 | 台 | 3 | 图腾、康达 |
| 二 | 有线电视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 有线电视光发射机 | BLT1310-10MW | 台 | 1 | 柏卫 |
| 2 | 有线电视光接收机 | BLR100-2A86 | 只 | 2 | 柏卫 |
| 3 | 8路光分路器 | 1*8 | 只 | 1 | 柏卫 |
| 4 | SYWV75-5 | 4P | 个 | 350 | 天诚、帝一、联通 |
| 5 | 用户终端 |  | 个 | 10 | 杰士美、西贝 |
| 6 | 单模光纤跳线3米 | FC-FC APC/UPC | 根 | 4 | 见技术要求 |
| 7 | 分支器 |  | 只 | 10 | 杰士美、西贝 |
| 8 | 放大器 | 860MHZ | 台 | 1 | 杰士美、西贝 |
| 9 | 辅材 | 整个工程所需辅材 | 批 | 1 | 国产 |

### 2、网络系统

| 序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汇聚交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚核心交换机 | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆\百兆口），2个扩展槽 | 台 | 1 | 见技术要求 |
| 二 | 接入交换机 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆接入交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口，交流电源 | 台 | 6 | 见技术要求 |
| 三 | 模块 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 个 | 12 | 见技术要求 |
| 四 | 无线控制器接入许可 |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器接入许可 | 50 AP Adder License for the 5508 Controller | 套 | 2 | 见技术要求 |
| 五 | 无线AP |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 802.11n CAP w/CleanAir; 4x4:3SS; Mod; Int Ant; C Reg Domain | 台 | 40 | 见技术要求 |
| 2 | POE适配器 | Power Injector - AP Series-SPARE | 个 | 40 | 见技术要求 |

说明: 总体要求

1. 以上主要材料及设备需提供原厂商对本项目的授权书及3年以上原厂质保证明。主要材料及设备包括综合布线产品、交换机和无线AP。

2. 合同签订后30日内完成安装与调试工作。

3．付款方式：合同签订后，支付30﹪的合同款；设备安装调试结束，通过验收后付至合同价款的80%；经审计后，十日内支付至审定金额的95%；系统验收合格后，正常运行满壹年无质量问题，十日内付清余款。否则，将延期至工程保修期满付清余款。

## 二、投标人资格证明及要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、公司资质

（1）注册资金人民币500万元及以上；

（2）建筑智能化工程专业承包二级及以上资质或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质；

（3）系统集成三级及以上资质；

（4）担任本工程的项目经理需具备二级及以上注册建造师资格；

（5）具有良好的系统集成方面的项目管理和实施能力，投标人自2010年1月以来承接2个以上100万以上的类似工程成功案例。

（6）投标保证金

形式：现金

金额：10000元人民币

投标保证金交纳时间：投标保证金与投标文件一并提交。

3、报价方式：人民币。

## 三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4)设备详细配置、质保期、交货期、价格及产地；技术要求表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、技术偏离表及产品的详细说明和彩页。

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

## 四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

## 五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2012年7月 4日14:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。

4、开标时间：2012年7月 4 日14：30；开标地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。

5、联系人：黄老师，联系电话：13951851211。

特此邀请。

南京医科大学

2012年6月25日

# 第二章、材料及设备技术要求

## 一、综合布线系统

### 概述

本工程综合布线系统要求采用星型拓扑结构形式，用于主要各种数据信号的传输。系统出口数据主干采用24芯单模光缆，馆内数据主干采用6芯单模光缆，水平布线采用六类非屏蔽十字骨架双绞电缆，弱电间安装配线架、跳线及其它附件，末端由组合式插头与插座，以及其它附件所组成。系统应能支持语音、数据和视频等多媒体信息的传输且具有相当的系统提升空间。

投标人所提供的综合布线系统产品必须为同一制造商的先进成熟产品，需提供对本项目的授权委托书、质保书等其他文件。

### 主要材料设备选型的技术参数

#### 工作区子系统

工作区子系统包括信息插座，面板，安装底盒等；信息插座包括铜缆数据、语音信息插座及光纤信息插座；

铜缆信息口：全部采用符合国际标准的6类模块化插座，信息插座考虑既可连接语音，也可连接数据；

面板选用标准86型面板，单孔或双孔，面板上带有图形文字标示；

除特殊说明外，信息插座均采用86盒安装, 安装高度离地0.3m；与强电插座外框水平距离为0.2m；

采用六类信息插座能够满足高速数据信号的传输，传输参数可测试到250MHZ。信息模块具有90度（垂直）或45度斜口安装方式，而无需特别面板，数据点和话音点选用清楚的标签标识以方便用户区分不同的应用接口。

用户信息插座选用全数字化六类信息插座配标准86型面板，带闸门的防尘盖。并有明显的语音及数据的标识。

高性能提供附加余量以支持现有及正在出现的高速应用；

坚固的和易于安装的设计。减少安装和操作的费用；

彩色色序标记，便于导线的插入，减少错误；

保护盖设计确保导线全部端接并且防止导线滑动及缓解张力。

提供T568A/T568B安装色序标记，便于导线排列定位及加快安装速度。

所有插座全部安装于符合标准的单双孔面板中。按照招标图纸要求，信息插座设计为墙面暗装，安装高度为距地面0.3米（特殊要求除外）。

主要设备材料性能指标：

材料：抗高压, 阻燃塑料

防火等级：UL-rated 94V-0

工作温度：14°F 到140°F (-10℃ 到60℃ )

储存温度：-40°F 到158°F (-40℃ 到70℃ )

湿度：95%(non-condensing)

插拔次数：大于750 次

最小绝缘阻抗：500 Megaohms

额定电流：1.5A (20℃ )

最小直流稳定电压：1000VAC RMS(60Hz 接点到接点)，1500VAC RMS(60Hz 表面传导)

TIA/EIA 标准：6 类

#### 水平子系统

水平子系统将线缆有管理区延伸至工作区，端接在信息插座上。本工程对于单孔信息插座引一根六类4对非屏蔽双绞线缆。线路敷设方式为：由管理区引出在各层走道沿金属封闭线槽敷设，再经金属管道敷设至各信息插座。信息插座每个工作区设置单孔数据信息插座一个。

根据TIA/EIA-568B的水平线独立应用原则，水平子系统采用符合TIA/EIA568-B和ISO11801等国际标准拟定的六类UTP铜缆指标值。水平线缆均采用六类带十字骨架的非屏蔽双绞线，数据点与语音点之间可灵活互换。

随着用户的进一步应用需求，通过相应同一厂家适配器或转换设备，满足门禁系统、视频保安监控(CCTV)，宽带视频信号的有线电视(CATV)，以及多媒体会议电视等系统的传输应用。

必须符合EMC标准的电磁兼容性要求。

水平布线子系统的主要设备是从子配线间引至工作区的线缆，它们均选用六类4对8芯双绞线，由各子配线间FD星型连接至各房间信息点。

速高性能100欧姆阻抗电缆。

在室内布线系统中能够实现更长距离的高速数据传输。

超过TIA/EIA 568B标准的技术指标要求。

主要设备材料性能指标：

数据水平布线采用隔离形式的的4对六类23AWG非屏蔽双绞线（UTP），IEC60332-3防火标准。带宽≥250MHz，为节约安装空间，单根六类UTP外径不超过6mm。

水平子系统电缆长度为90米以内。六类双绞线的最大直流电阻不超过9.38/100m。接线标准采用TIA/EIA 568B标准。

六类信道链路支持最高6次连接,最少4次连接，并保证其连接链路符合TIA/EIA CAT6标准对系统性能的要求。

目前100Mbps的快速以太网非常流行,考虑到今后网络发展趋势,传输介质必须适应100BASE-TX；ATM(155MBPS)协议、1000BASE－T、1000BASE－TX以及更高的需求。

四次连接时的六类信道性能至少应符合如下要求，其中的参数为与最新的六类标准相比较的最差线对余量(1-250MHz)。

| 主要参数 | 基于Cat6/Class E (TIA 568B.2-1 和ISO 11801 2.0 版) 的信道指标余量( 保证值) |
| --- | --- |
| Insertion Loss | 5.0% |
| Pr-Pr NEXT | 6.0dB |
| PSNEXT | 7.5dB |
| Pr-Pr ELFEXT | 6.0dB |
| PSELFEXT | 8.0dB |
| Return Loss | 4.0dB |

#### 管理间子系统

比赛馆一层设置两个弱电间，训练馆设置一个弱电间。弱电间内安装交换机、光纤跳线、端接配线架等综合布线设备，在此实现光纤主干与水平线缆的接续和跳接。可满足对网络要求多样性的需求。

在每个弱电间设置1台19英寸标准机柜，其中比赛馆东边弱电间再增高一个2米机柜作为体育馆汇聚机柜，所有配线设备及网络设备均需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的19英寸标准机柜内。每一个机柜需配置一个PDU(电源管理模块)。

数据配线架及光纤配线架：信息点均采用标准六类RJ45模块化接插件，各管理间内光纤，通过12口机架式光纤配线架管理，光纤接头及相应的耦合器全部采用FC方式，端接采用熔接方式，至网络设备的跳线采取FC—LC的单模光纤跳线。

光纤配线架是设计用于中到高光纤数的建筑物内的光缆安装。可为楼内主干及水平应用提供安全的管理。这种接口箱可内置光纤连接护板，允许光缆与现场安装的光纤尾线熔接，它与ST兼容、SC、双工SC、或FC适配器一起使用。

数据配线架：连接所有数据水平线缆的配线架均采用19”六类24口RJ45模块式非屏蔽配线架，配线架和机柜均采取接地措施。

采用优质钢材制造，可靠性高；

配线架与端接模块分开设计，利于节约成本；

线缆托架可提供两种类型，利于客户选用；

表面磨砂设计，防划伤；

配有醒目标识条，管理一目了然；

真正模块化设计，用户可随意组合，极大地方便了用户。

背面特别设计的琴键式理线托盘，方便接入线缆的管理。

主要设备材料性能指标：

数据铜缆/光缆配线架

模块化设计，可灵活应用。

标准：TIA/EIA-568-B；

安装：19”机架式安装，配线缆管理器；

端接寿命：超过200次；

绝缘阻抗：不低于100ＭΩ；

#### 主干区子系统

干线子系统实现汇聚中心与各楼弱电间的连通。使用星型拓扑结构。主干线缆采用24芯室外单模光纤(用于数据)。从体育馆1楼弱电间引出1根24芯万兆单模光缆至校网络中心机房。

主要设备材料性能指标：

主干光缆采用24芯9µm千兆单模光缆。

光缆符合OFNR标准的阻燃要求；

光纤应符合Bellcore,TIA/EIA-492及ISO11801标准。并符合TIA/EIA-455 商业楼宇布线标准；

所用材料还必须符合IEC对抗拉力，压力和拉力的承受标准；

### 其他相关技术要求

#### 跳线

所有弱电间的设备跳线采用六类2m机制成口跳线，用于工作区的数据跳线采用六类3m机制成品跳线。铜缆跳线选用两端RJ45接口，用于连接网络设备和配线架，与所选的线缆相配，并能符合TIA/EIA 568-A-5和ISO/IEC 11801的要求。所有光纤跳线应备有2芯，光纤跳线要符合EIA/TIA-491的要求，与网络设备的连接头必须是FC-LC双工的，长度3m。所有数据跳线和光纤跳线均应为原厂成品跳线。

#### 光纤的施工：

本工程的布线系统光纤部分施工，使用熔接和尾纤，提高系统的可靠性。

#### 安装标签

所有使用的标签应为专用机器打印，手写的标签不予接受。

标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。

所有线缆将单独标签，终端的配线架放置所有的标签，每一个终端有4对标签，所有配线架都用标签给以标识，所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线都予以标识并单独编号。

应给所有的机柜/配线架/信息端口予以标识，标签的标准以EIA/TIA  606为依据。

#### 设备接地

土建施工单位已提供弱电竖井接地铜排，作为弱电竖井的垂直接地干线，各层弱电竖井（楼层配线间）设置一个接地端子箱。要求在所有弱电机柜、箱体及设备上提供一个接地点，并保证能正确地与任何设备连接。要求正确地将所有有关的线缆、机柜、框架连接起来以保证接地的延续性，所有接地线由铜芯导线、铜排组成，符合GBJ79-1985标准。

### 材料及设备的一般要求

（1）投资保护：所投产品不能是已经停产或者是即将停产的产品，用户方有权选择拒绝采用即将停产的产品；

（2）中标厂商或公司根据本技术规范书要求提出的方案及设备配置，必须能完成连接及所有要求的功能，不存在电缆或其它附件或软件的短缺，不存在本期工程系统性能不满足业务需求和系统功能的情况。同时要求卖方针对所有提供的设备，明确给出这些设备之间的逻辑连接图；

（3）投标设备应有完整的包装， 随机技术、服务性资料和软件齐全，至安装现场无损坏；

（4）中标厂商或公司应将设备送达招标单位指定的地点，并进行安装调试。安装调试不畅，应调换直至退货。 按照计算机行业检测标准和《许可证》的要求进行整机质量检测；

（5）中标厂商或公司应提供5X9小时的技术支持，三年免费上门维护。 3小时维修响应，1个工作日内保证修复，1个工作日不能修复，提供备用设备。

### 品牌要求：

（1）投标单位所选品牌必须在第2条所列范围之内，所选型号的主要性能参数必须等于或优于此表，否则视为废标，并要求系列配套设备尽量使用同一品牌；

（2）品牌范围：

六类综合布线系统：康普、罗格朗、美国西蒙

光缆布线系统：康普、长飞、安普、罗格朗

## 二、有线电视系统

### 系统概述

有线电视系统采用860MHZ邻频双向传输系统，信号源为有线电视。

### 系统需求

本系统用于体育馆内所用区域的有线电视节目接收和传输。系统范围包括有线电视光发射机及接收机，有线电视传输网系统等的全部设备材料及安装。

### 正向光发射机

应用在正向（主）通道中的直接光强度调制方式的激光发射机，激光器类型要求是DFB激光器，光发射机的工作频率范围要求在47~860MHz。发射激光器、电放模块要选用进口模块（正品）。投标书重要注明选用模块的生产厂家和型号。

要求具有高、低温的适应能力：工作温度范围要求为+5ºC~+40ºC，贮存温度范围为-25ºC~+55ºC。中间检测项目为光输出功率，合格判椐为：光输出功率相对于初始值的偏离在±0.1dB以内。

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光器类型 |  | DFB激光器 |
| 2 | 光调制方式 |  | 直接光强度调制 |
| 3 | 频率范围 | MHz | 47~860 |
| 4 | 载噪比（C/N）（注） | dB | ≥51.0 |
| 5 | 载波组合三阶差拍比（C/CTB）（注） | dB | ≥65.0 |
| 6 | 载波组合二阶差拍比（C/CSO）（注） | dB | ≥60.0 |
| 7 | 光波长 | nm | 1310±20 |
| 8 | 光输出功率 | mW | <10 |
| 9 | 光连接器形式 |  | FC/APC |
| 10 | 平坦度 | dB | ±0.75 |
| 11 | 射频输入信号电平 | dBμV | 70~75 |
| 12 | 射频输入阻抗 | Ω | 75 |
| 13 | RF端口制式 |  | F型公制－母头 |
| 14 | 射频输入反射损耗 | dB | >16 (47~550)MHz |
|  |  |  | >14 (550~860)MHz |
| 14 | 本地网管接口 |  | RS-232/RS-485、RJ－45 |
| 15 | 供电情况 | V | 220交流电源输入（50Hz） |
| 16 | 光功率检测口工作参数检测 |  | 能检测温度、电流 |
| 17 | 光功率显示 |  | 有 |
| 18 | RF激励电平测试口 | dB | -20±1 |
| 19 | 声光报警 |  | 有，且可控（即可人工关闭） |
| 20 | 双电源备份 |  | 有（支持热插拔） |
| 21 | 若为模块式 |  | 支持热插拔 |
| 22 | 其它 |  | 网管接口、散热风扇、控制单元 |
| 注：在规定的链路损耗条件下，在550MHz频率范围内配置59个PAL-D模拟电视频道信 号，在550MHz~860 MHz频率范围内传送数字调制信号，数字调制信号的电平（8 MHz带宽内）比模拟信号的载波电平低10dB，光接收机输入光功率为-1dBm时测量。 |  |  |  |

### 光接收机规范

要求应符合GB/T11318.1-1996中4.3的有关规定。要求具有高、低温的适应能力：工作温度范围要求为+5ºC~+40ºC，贮存温度范围为-25ºC~+55ºC。中间检测项目为光输出功率，合格判椐为：光输出功率相对于初始值的偏离在±0.1dB以内。

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入光功率范围 |  | dBm | -6~+3 |
| 2 | 光波长 |  | nm | 1290~1580 |
| 3 | 反射损耗 |  | dB | >45 |
| 4 | 等效噪声电流 |  | PA/（HZ）1/2 | ≤5 |
| 5 | 光连接器形式 |  |  | FC/APC |
| 6 | 频率范围 |  | MHz | 47~860 |
| 7 | 平坦度 |  | dB | ±0.75 |
| 8 | 射频输出反射损耗 |  | dB | ≥16 (47~550)MHz ≥14 (550~860)MHz |
| 9 | 非线形失真(注) | 载波三阶互调比 | dB | >75 |
|  |  | 载波二阶互调比 | dB | >70 |
| 10 | 监测口电平 |  | dB | -20±1 |
| 11 | 输出电平 |  | dBµV | ＞106，正常值为104 |
| 12 | 射频输出阻抗 |  | Ω | 75 |
| 13 | 供电 |  | V | 220交流电源输入（50Hz） 各RF端口可以供电 |
| 14 | 本地网管接口 |  |  | RS-232/RS-485、RJ－45 |
| 15 | RF端口制式 |  |  | F型公制－母头 |
| 16 | RF输出端口 |  |  | 4个 |
| 17 | 光功率显示 |  |  | 有 |
| 18 | RF输出电平衰减调整 |  |  | 有 |
| 19 | RF输出斜率调整 |  |  | 有 |
| 20 | 一级光电转换后的RF预放，两级功率放大，最后每两个输出端口拥有一级放大 |  |  |  |
| 21 | 插拔式双工 |  |  | 有 |
| 注：光接收机的非线形失真指标可以采用标准激光发射机和被测激光接收机构成链路进行测量。 |  |  |  |  |

### 放大器技术要求

本技术要求规定了有线电视传输系统中使用的860MHz的电放大器（室外型）性能指标。

基本特性：单向无反向通道设计

类型：野外型、60VAC供电方式、单路射频输出。

- 输入输出口应有测试端口，为-20dB。

- 设备应支持60VAC供电方式，60VAC满足35～65V/50Hz。应具有一个独立的供电口，各射频端口均可以进行60VAC供电。电源和信号输入端应采取可靠的防雷保护措施。

- 增益36dB放大器应采用两级放大，前级为推挽放大模块，后级为功率倍增放大模块，每一级前有衰减和均衡，第一级均衡用于调整输入信号的平坦特性，第二级均衡用于设置放大器输出需要的斜率。

- 应采用插片式的均衡和衰减，接插牢靠，不易接插的插片应设计导引槽道，能够达到盲插。

- 外壳应有良好的接地连接点，应具备防水和散热的能力。

| 序号 | 项目 | 单位 | 性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | MHz | 47~862 |  |
| 2 | 标称增益 | dB | 33 | 36 |
| 3 | 最小满增益 | dB | ≥33 | ≥36 |
| 4 | 标称输出电平（注1） | dBμV | 105 | 108 |
| 5 | 带内平坦度（注2） | dB | ±0.75 |  |
| 6 | 噪声系数 | dB | ≤10 |  |
| 7 | 反射损耗 | dB | ≥16（87-550MHz） |  |
| 8 | 载波复合三次差拍比（C/CTB）（注3） | dB | ≥61 | ≥60 |
| 9 | 载波复合二次差拍比（C/CSO）（注3） | dB | ≥60 | ≥60 |
| 10 | 信号交流声比 | % | ＜2 |  |
| 11 | 群时延 | ns | ≤10（112.25MHz/116.68MHz） |  |
| 12 | 抗雷击能力 | KV | ＞5(8/20µS) |  |
| 13 | 增益稳定度 | dB | -1.0~+1.0 |  |
| 注1：标称输入电平为72dBuV，级间可调增益衰减置于0（0－6dB衰减连续可调）。标称射频输出电平为862MHz频点的电平。 注2: 含双工滤波器。 注3：93路（112.25MHz~855.25MHz）PAL-D模拟频道满负荷时测量。 |  |  |  |  |

### 分支分配技术要求

- 适用范围：本要求规定了有线电视系统中使用的分支分配器（5~1000MHz）等的性能指标。

- 参考依据：《GY/T 137-1999 有线电视系统用分支器和分配器入网技术条件和测量方法》

- 分支分配器的种类：

    - 分支器按照输出口数分为一分支器、二分支器、三分支器和四分支器等。

    - 分配器按照输出口数分为二分配器、三分配器、四分配器等。

    - 分支分配器按照使用条件不同分为通用型、防水电流通过型。

- 一般要求：

    - 分支分配器的外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺、变形等现象；表面镀涂层不应起泡、龟裂和脱落；金属件不应有锈蚀和机械损伤。整机机械结构及零部件应紧固无松动。说明功能的文字符号和图形符号标志应完整、正确、清晰、牢固，图形符号应符合GB5465.2的规定。

    - 普通分支分配器为小型一体化器件，腔体尺寸≥56*30*15（长*宽*高），后盖采用锡封形式，满足屏蔽要求。

### 用户盒技术要求

本技术要求规定了有线电视系统中使用的用户盒的性能指标。

GY/T140-1999 《有线电视系统输出口（5—1000MHz）入网技术条件和测量方法》

GY/T195-2003《有线电视系统双向用户端口技术要求和测量方法》

（1）用户盒外壳采用ABS新塑料制品，部件外观应整洁，表面不应有明显凹痕、划伤、裂纹、毛刺和变形；镀层无起泡、龟裂和脱落；金属件无锈蚀和机械损伤。

（2）输入、输出端口必须带两只隔离电容（高隔离耐压电容）。

（3）在屏蔽外壳上标明输入“IN”字样，面板正面标明输出“TV”、“DP”字样。若为单口用户盒仅标明“TV”字样即可。

（4）用户盒采用暗装方式。

## 三、网络系统系统

南京医科大学体育馆网络系统包括有线网络接入和无线网络覆盖两部分，和结构化布线系统相配合，在各楼层弱电间配置网络接入交换设备。无线网络部分，在原无线控制器的基础上增加无线AP接入许可。有线网络和无线网络接入原校园网络系统中，无缝联接。

1、有线网络接入部分需与学校现有的身份认证计费系统(SAM)无缝融合，实现跨校区的统一身份认证和漫游；

2、无线网络覆盖需与学校现有无线网络系统及无线网管控制系统 (WCS)相兼容；

不满足以上要求的产品作为废标处理。

### 1、汇聚交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥200Gbps |
| 转发性能 | ≥155Mpps |
| 端口 | ★千兆电口数量≥24、千兆SFP接口数量≥8，支持万兆扩展接口≥4 |
| 扩展槽 | ≥2（非SFP插槽,满足以上端口要求后），可扩展万兆接口模块 |
| VLAN | 支持IEEE802.1QVLAN、支持多组一对多的端口镜像 |
| STP | 支持STP，RSTP和MSTP |
|  | 支持BPDU保护、Root保护、环路保护 |
| IP路由 | ★支持RIPv1/v2、OSPFV1/2、静态路由、策略路由、等价路由、权重路由 |
| 组播 | 要求支持IGMPV1/2/3、PIM-SM、PIM-DM |
| QOS | 支持SP、RR、WRR、SP+WRR等多种QoS队列调度算法； |
| 可靠性 | 支持VRRP或HSRP路由冗余协议,具有防网络攻击的能力 |
| 接入认证 | ★支持同时开启802.1X端口接入认证、WEB认证，支持认证客户端自动下发 |
| 安全防御 | 支持ARP防网关欺骗 |
| ACL | 要求支持IP标准ACL;扩展IPACL;时间ACL;单向访问控制ACL;IPV6 ACL |

### 接入交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ★交换容量 | ≥200Gbps |
| ★包转发速率 | ≥50Mpps |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094 |
| ★路由协议 | 支持IPV4、IPV6路由功能，路由条目数≥16条 |
| ★认证模式 | 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突 |
| 安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 |
|  | 支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤 |
| 堆叠特性 | 支持堆叠，可与48口千兆接入交换机混合堆叠，堆叠带宽不低于5G |
| IPv6特性 | IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD |
|  | SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP、SSH/Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 |
| 管理特性 | SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog |
| ★配置要求 | 设备配置要求如下： 每台配置24个千兆电口，4个SFP接口；与汇聚交换机统一品牌 |

### 3、无线接入许可

| 无线网络控制器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| 硬件及接入能力 | ★最大接入AP数量 | 可通过软件方式升级，升级步长≥25个AP，最大可支持不低于500个AP。此次只需配置50个AP许可，控制器硬件使用校方原有设备。 |
|  | ★接口类型 | 支持≥8个千兆光接口或10/1000/1000M以太口 |
|  | ★接口卡 | 支持≥8个SX/LX光纤模块 |
|  | ★电源 | 必须支持冗余电源，电源必须有独立开关 |
|  | ★吞吐量 | ≥8Gbps，AES-CCM加密吞吐量≥8Gbps |
|  | ★隧道加密能力 | 必须支持所有AP到控制器的控制信令及用户数据全部以AES-CCM的方式加密传输至控制器，并且加密后控制器转发能力不受影响 |
|  | 扩展性 | 支持控制器堆叠，支持1:N冗余方式(N≥2) |
|  | ★最大用户数 | ≥7000 |
|  | ★最大用户数并发 | ≥7000 |
|  | ★SSID支持 | ≥512 SSID |
| 功能 | 支持标准 | 支持802.11n 、802.11b、802.11g、802.11a、802.1q、802.1x、802.3z、802.3ab、802.3d、802.11e |
|  |  | ★支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 |
|  | 用户认证 | 支持802.1x/EAP认证，支持EAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-TTLS |
|  |  | 支持WEB认证，并且可以自动推送页面 |
|  | 无线资源管理 | 支持自动无线资源管理功能，根据无线网络实际情况自动调节无线网络射频参数，下发至AP生效，并不影响AP正常接入性能 |
|  | IPv6支持 | 支持IPv4、IPv6 |
|  | ★VLAN 组功能 | 支持在同一个SSID下，不需要任何额外认证设备配合，就可以实现一个SSID对应一个VLAN组，一个VLAN组具有》32个VLAN，控制器可以自动将接入该SSID的无线接入用户分配到该组中的不同VLAN中。要详细描述实现方式并提供配置界面的截图 |
|  | 支持MAC地址和Portal认证的灵活结合 | 支持MAC地址白名单，当用户的MAC地址在名单里时，直接允许用户接入，不进入到Portal认证，如果用户的MAC地址不在白名单里，那么用户会进入到Portal认证界面。需要提供配置界面的截图 |
|  | 认证模式 | 支持LDAP通讯接口 |
|  |  | 支持Radius通讯接口，支持标准Radius RFC协议，可以与第三方Radius互通 |
|  | VLAN支持 | 支持≥256个VLAN |
|  | ★VLAN和地理位置的绑定 | 在同一个SSID下，可以根据用户的物理位置不同为用户分配不同的VLAN，并且不需要特定的外置服务器就能实现 |
|  | 组播 | 支持IGMP、IGMP Snooping |
|  | Qos控制 | 支持每用户的Qos控制，支持802.11e/WMM |
|  | DHCP | 支持DHCP Server |
|  | 漫游 | 要求支持2、3层情况下，无线用户在数据不加密以及WPA/WPA2加密情况下可以无缝漫游 |
|  | Mesh功能 | 支持控制器下LAP以Mesh的工作方式工作 |
|  |  | 必须可以实现在提供用户接入的同时进行频谱分析功能 |
|  |  | 根据分析，可以给出简单明了的空口质量 trap信息，简化用户排查故障的时间 |
|  | WIPs功能 | 自动发现接入到有线网络的AP，自动发现并围堵使用同一个SSID的AP |
|  |  | 必须能够实现自动发现并围堵AdHoc Rouge AP |
|  |  | 必须能够实现根据RSSI信号强度定义非法AP( |
|  |  | 必须支持以下Signatures攻击： Bcast deauth，NULL probe resp1/resp2, Assoc flood,Auth flood,Deauth flood, EAPOL flood |
|  | 非法AP控制 | 支持非法AP、非法客户端的发现、抑制功能；要求必须采用接入模式的AP做为非法AP的检测、抑制设备，无需另外添加专门AP做为AP检测设备 |
|  | 高级AAA功能 | 支持连接LDAP数据库，要求内置AAA功能 |
|  | 动态VLAN | 支持基于用户的VLAN分配 |
|  | 加密功能 | 支持WEP、WPA、WPA2、AES-CCM |
| 语音 | 动态功率调整DTPC | 支持对于无线终端及语音终端进行动态功率调整 |
|  | 语音准入 | 支持基于语音流量的呼叫准入控制 |
|  |  | 支持基于无线参数、干扰的语音呼叫准入控制 |
|  | 节电功能 | 支持U-APSD，自动节电模式，解决无线终端电池使用问题 |
| 组播 视频 |  | ★控制器支持视频组播功能,可将视频组播流转发至AP,由AP进行视频组播至单播的转换,大大节省网络传输带宽，AP和控制器之间的带宽不随着AP下组播用户的增加而增加。要提供第三方机构测试结果。 ★支持基于组播视频的准入控制能力,在AP接入视频流能力不足的情况下,拒绝新组播用户加入 ★支持对组播流进行Qos优化,保证高清组播视频流的图像质量完全和通过有线网传输一致 |
| 控制 | 统一管理 | 支持统一控制器配置管理室内AP、室外AP及Mesh接入点的能力 |
|  | 网络管理 | 支持远程HTTP、HTTPS配置管理 |
|  |  | 支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Console管理 |
|  | 零配置管理 | 室内AP、室外AP及Mesh设备完全零配置操作，完全由控制器进行统一配置 |
| ★产品成熟度 |  | 提供国内使用该产品组网且>=1500个11nAP的案例 |

### 4、无线AP

| 无线AP |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| 总体要求 |  | ★业界知名品牌，可支持瘦AP工作模式，支持802.11n协议 |
| 接入模式及协议要求 |  | ★必须支持802.11a/n与802.11b/g/n同时工作 |
|  |  | ★必须支持在802.3af供电标准的基础上提供4*4:3的MIMO系统性能 |
|  |  | ★支持瘦AP标准IETF 5415 CAPWAP协议 |
| 环境要求 |  | 工作温度：0-40度范围 工作湿度：10%-90% |
| 外观和安装 | 外观要求 | 为了美观要求，采用浅色外壳；采用全内置天线，无外伸天线 |
|  | 安装要求 | 方便安装，可支持吸顶式或挂壁式安装要求 |
|  | 天线增益 | 内置2.4G及5.8G天线,天线增益 2.4G不小于2dBi，5.8G天线支持最不小于5dBi |
|  | 频谱分析功能 | ★通过独立的ASIC芯片实现频谱分析功能,实现不高于200kHz的频谱检测栅格,可以分析报告出2.4G及5G频谱范围内的非WiFi设备干扰,可100%确定干扰源,包括2.4G跳频摄像头,无绳电话,蓝牙,微波炉,2.4G跳频基站或其他设备等 ★每个AP在做频谱分析的同时，都能够在2.4G和5G两个频段上同时提供无线用户接入和数据包转发。AP的频谱分析功能包括识别无线干扰类型、干扰的信号强度、干扰影响的无线信道、干扰占用无线信道的Duty Cycle。 ★可通过软件转换为独立的专用频谱分析仪器,通过网络远程连接查看频谱分析结果,可实时显示Real time FFT/FFT Duty Cycle/Swept Spectrogram/Channel Utilization/Interference Power/Interfernce Device Type等 ★可通过干扰事件触发上层无线资源管理算法,通过评估信道空口质量,对信道进行合理调节 ★可结合系统其他网元实现对干扰源物理位置的定位,并且可以报告干扰源影响的物理范围 |
|  | 组播视频转换功能 | ★可通过AP实现由组播至可靠单播视频的转换,以保证组播视频流在空中接口的传输可靠性和有效性 ★每AP支持不少于6路高清视频(8-10Mbps)可靠传播 ★控制器和AP之间的链路带宽利用率不会随着同一组播组客户端的增加而增加 |
|  | 远程抓包 | ★可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。 |
|  | 向下兼容性提升 | ★支持对11N和非11N类型客户端的波束成形功能，包括802.11a/g 和802.11n |
|  | 频带选择 | 为了更好的利用双频AP的5G频段资源，减少2.4G频段设备的干扰，AP应该可以自动的将支持双频的客户端引导到5.8G频段上，请详细说明引导的机制。 |
|  | ★电源 | 支持标准802.3af PoE供电方式及外部供电,在标准802.3af供电模式下,实现3个空间流满速率工作,配置对应数量的POE电源适配器 |
|  | ★IPv6支持 | 支持IPv6的二层透传 |
|  | ★多SSID支持 | 支持16个BSSID |
|  | 数据加密 | 支持AP做为AES-CCM加解密结点 |

### 5、材料及设备的一般要求

（1）所投产品不能是已经停产或者是即将停产的产品，用户方有权选择拒绝采用即将停产的产品；

（2）中标厂商或公司根据本技术规范书要求提出的方案及设备配置，必须能完成连接及所有要求的功能，不存在电缆或其它附件或软件的短缺，不存在本期工程系统性能不满足业务需求和系统功能的情况。同时要求卖方针对所有提供的设备，明确给出这些设备之间的逻辑连接图；

（3）投标设备应有完整的包装， 随机技术、服务性资料和软件齐全，至安装现场无损坏；

（4）中标厂商或公司应将设备送达招标单位指定的地点，并进行安装调试。安装调试不畅，应调换直至退货。 按照计算机行业检测标准和《许可证》的要求进行整机质量检测；

（5）中标厂商或公司应提供5X9小时的技术支持，三年免费上门维护。 3小时维修响应，1个工作日内保证修复，1个工作日不能修复，提供备用设备；

### 6、品牌要求

（1）投标单位所选品牌必须在第2条所列范围之内，所选型号的主要性能参数必须等于或优于此表，否则视为废标。

（2）品牌范围：

交换机：锐捷、H3C、思科

无线AP及接入许可：锐捷、H3C、思科