南京医科大学图书馆

存储与数据备份项目

招

标

文

件

南京医科大学

2014年6月3日

一、投标邀请函

南京医科大学图书馆决定就存储与数据备份项目进行招标采购，具体事项公布如下。诚邀有资质和有实力的单位参与我校图书馆存储与数据备份项目的投标。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：存储与数据备份设备各一套 |
| 2 | 招标人：南京医科大学 |
| 3 | 投标截止时间：2014年 6 月 11 日下午17:00。投标人应在规定的时间内将投标文件密封加盖公章后送达南京医科大学五台校区图书馆三楼系统部。超过投标截止时间，恕不接标。 联系人：王老师。 联系电话：025-86863102。 |
| 4 | 投标书份数：正本一份、副本三份。标书中应有投标人公司简介、资讯、资质、公司业绩说明。标书中应有总体优惠条件、服务承诺。 |
| 5 | 签订合同地点:南京医科大学 |
| 6 | 交货地点: 南京医科大学图书馆 南京市汉中路140号 |

图书馆

2014年6月3日

附件：

- 系统详细功能需求

存储设备（1套）

| 设备名称 | 技术指标 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★体系结构 | 3U16盘位，模块化设计 |
|  | ★存储架构 | 设备同时支持FC SAN/NAS/iSCSI/HTTP/FTP等多种协议，产品采用统一存储架构设计，非NAS网关方式实现，并且配置全协议访问许可，要求采用非X86架构 |
|  | ★存储控制器 | 配置≥两个存储控制器，控制器冗余设计，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，RAID算法采用硬件XOR设计 |
|  | ★缓存 | 配置≥32GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存） |
|  | ★缓存保护 | 配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组，不存在断电时间限制 |
|  | ★主机接口 | 配置≥12个主机接口,其中包含≥8个1Gb ISCSI 主机接口+4个8Gb FC主机接口 |
|  | ★实配容量 | 25块4T SAS硬盘，7块600G 3.5吋15K转SAS硬盘 |
|  | ★数据安全服务 | 提供一年国家信息中心数据恢复服务；投标时需提供国家信息中心相关部门授权，中标人在设备到货时需提供国家信息中心相关部门出具包含硬盘序列号在内的数据恢复承诺文件 |
|  | ★HBA卡 | 配置≥4*单口8Gb PCI-E 光纤HBA卡 |
|  | 磁盘驱动器 | 支持在同一个磁盘阵列柜子中混合使用不同类型，不同容量的硬盘； 支持 SAS\SATA\SSD不同规格的硬盘 |
|  | ★RAID 级别 | 支持RAID 0、1、10、5等；支持RAID2.0，相对传统RAID能使硬盘灾难平均重建时间缩短5倍以上 |
|  | ★分层存储模块 | 支持分层存储软件模块，在线实现数据分层，通过分层实现热点数据管理，实现存储应用加速 |
|  | 系统管理软件 | 提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余 |
|  | 系统兼容性 | 支持 WinNT,Win2000,Win2003,Win2008,Solaris, AIX, HPUX, NetWare, Red Hat Linux ……等主流操作系统 |
|  | 系统扩充性 | 模块化结构，具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充 |
|  | 电源风扇 | 冗余电源，冗余散热风扇设计 |
|  | ★服务 | 提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函 |

备份设备（1套）

| 设备名称 | 技术指标 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★系统架构 | ≥4U机架式备份存储系统，软硬一体化设计，最大可支持24块存储介质 |
|  | ★平台性能要求 | 64位高性能处理器，2个千兆网络接口，硬件RAID，配置windows操作系统，支持linux操作系统 |
|  | ★缓存 | 提供≥8G高速缓存，最大可扩容≥192GB |
|  | ★本次配置 | 提供≥5TB容量许可，支持虚拟带库介质转换； |
|  | ★异构客户端 | 提供≥7个异构客户端备份许可，支持至少100个异构客户端备份许可 |
|  | ★备份存储系统 | 提供文件、数据库和操作系统的备份功能 |
|  |  | 支持在线备份、增量备份和合成备份，支持LAN备份、LAN-Free备份 |
|  |  | 支持VTL与智能磁盘备份，支持重复数据删除功能 |
|  |  | 支持大于等于1024TB包含重复数据删除功能的备份许可 |
|  | ★客户端支持 | 支持Windows、Linux、AIX、HP-Unix、Vmawre等各种异构客户端备份 |
|  | ★数据库支持 | 配置Oracle企业版插件许可for AIX；支持DB2/Informix/Domino/Exchange/ Sharepoint/MSSQL/MySQL/PostgreSQL/Oracle/SAP Oracle/Sybase/Teradata等数据库系统备份 |
|  | 备份触发机制 | 基于时间点的备份触发机制，还支持基于事件的备份触发机制 |
|  | 易用性 | 统一用户管理界面，支持中英文图形管理界面 |
|  |  | 无需手工配置，在菜单中配置代理和参数调整 |
|  |  | 可通过图形界面将索引从磁带中恢复并重建 |
|  |  | ★数据库备份不需要编辑脚本，纯图形 |
|  |  | 具备备份自动化功能，具备自动化通知功能 |
|  |  | ★具备29种以上报表功能 |
|  |  | 支持设备的自动发现和配置功能 |
|  |  | 支持操作系统分区一键式快速恢复 |
|  | 介质控制功能 | 支持备份介质的自动回收，支持通过SAN网络或LAN网络、可跨网段实现文件系统及数据库数据的全自动备份，且支持全备份的自动合并，支持对存储池进行虚拟化管理，支持数据格式转换和加密 |
|  | 网络支持 | 能通过SAN网络或LAN网络实现文件系统及数据库数据的全自动备份，支持ORACLE、SYBASE、SQLSERVER、AIX、DB2等主流的数据库系统，支持归档日志文件的在线自动删除功能，具备跨网段的备份功能，且支持将全备份及增量备份进行合并备份的功能，无需应用服务器的干预 |
|  | 有效性 | 实现数据库的完全恢复，即将数据库恢复到最新时间点；实现基于日志实现不同时间点的数据库恢复，支持数据库数据自动逻辑导出及导入，根据需要对所备份的数据进行自动恢复，实现对不同时间的备份内容有选择的进行恢复 |
|  | 服务 | 提供3年7*24小时原厂免费上门服务，投标时提供原厂授权承诺函 |

- 基本服务要求

1、供货要求：中标供应商应在通知中标后3日内与招标人签订合同，签订合同时需提供原厂商针对此项目授权与服务承诺函，并在合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕。

2.设备保修期：提供3年免费保修。

3.设备维修：必须由原厂或经销商指定的技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。并提供合法、有效的保修、维修证明。

4.设备出现故障时，接到报障通知后，1小时响应，8小时维修到位，消耗品和零配件供应一周内能到货。保修期内如同一故障发生三次，或在2月内无法修复，供应商无条件换货，立即更换新机。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。保修期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取配件费。

5、对新型号机器，经销商必须提供原厂的技术图纸和维修手册，并免费进行技术培训（2人以上），直至熟练掌握。维修保障纳入质保金的考察项目，作为一项参考依据。

（三）其他方面要求

一、报价：

请投标人认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的相关辅助材料和配送、服务等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑。项目实施过程中不再单独结算。

二、资格证明文件：

1、企业法人营业执照（复印件）

2、税务登记证（复印件）

3、制造商所投产品代理授权书

4、法人代表授权书（原件）

5、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

三、产品质量证明文件：

交货时提供操作说明书、维修说明书、电路图、电气说明。

四、运输、安装、调试：

中标供应商负责将货物运送到招标人指定地点，并提供原小机系统、虚拟化系统、存储系统设计、整合与集成，负责原有系统中数据库迁移、应用系统迁移与整体平台联调、性能优化等技术支持服务工作,最终通过招标人及有关部门验收交付使用。

五、培训：

由中标人负责对用户操作、维修人员的培训。

六、交货时间：

在投标文件中注明交货时间。

七、付款方式：

货到、安装、验收合格正常运行首付90%，余款一年后支付。

八、售后服务：

1、质保期：3年免费维修，自验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

2、接到保修请求，1小时内响应，8小时内专业维修人员到达现场。

九、评标要求：

招标人在对投标人的品牌、实力、信誉、价格、业绩、性能及服务等综合因素进行综合评定情况下确定中标人。对未中标人，招标人将不作任何解释。

十、其他说明：

1、开标时间及开标地点另行通知。

2、本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

3、投标人按本项目各分包项目参加投标，可以投单个或全部项目，评定中标按照每个分包项目独立确定中标供应商。

4、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。