招　标　文　件

项目名称：南京医科大学善志楼理论教室多媒体教学系

统升级改造项目

项目编号：   NJMUZB22420260536

二零二六年五月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  项目需求	19

第四章  评标方法与评标标准	29

第五章  拟签订的合同文本	30

第六章  投标文件格式	36

第一章  招标公告

南京医科大学就善志楼理论教室多媒体教学系统升级改造采购项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况

1.1项目名称：善志楼理论教室多媒体教学系统升级改造

1.2项目编号：NJMUZB22420260536

1.3项目预算：人民币壹拾陆万伍仟元整（¥ 165000.00 ）

1.4最高总限价：16.5万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

二、项目需求

2.1采购需求：善志楼6间理论教室统一更换触摸显示屏、多媒体讲台及部分扩声设备,同时为适配智慧校园建设，将新增6套教学录播设备统一接入学校智慧教育云平台，以全面提升教室信息化、智慧化教学水平。

2.2合同履行期限：3年

2.3本项目不接受联合体投标。

三、申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照（投标人为自然人的提供其身份证），法定代表人和授权代表的身份证。（提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度审计报告，或招标截止时间前六个月内任一月的财务报告（至少包含资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式详见附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标截止时间前六个月内任一月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单等）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：无

3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人如为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.4本项目接受进口产品投标；

3.5本项目不接受联合体参与投标；

3.6拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。采购人通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

四、公告发布媒体

本项目在“https://www.njmu.edu.cn/南京医科大学官方网站”发布公告，投标人可自行下载。

五、投标截止时间及开标信息

5.1投标文件接收截止时间及开标时间：2026年 6 月 16 日 9 点

5.2投标文件接收地点及开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B201室

5.3投标文件接收要求：（1）纸质投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。

- 电子版U盘1份（须包含投标文件word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），且需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。

5.4需要现场说明或者澄清的问题，投标商代表未到场确认的，后果自负。

六、投标保证金

本次招标项目不收取投标保证金。

七、项目联系信息

联系人： 卞兰嵘                联系电话：86868135

联系地址： 南京医科大学

八、其他

根据学校管理要求，校外人员需办理申请入校手续（请于开标时间前1天内完成进校申请的提交，如因个人原因未及时提交，导致开标当天无法进校的，后果自负）。具体办理流程如下：

关注“智慧南医”公众号，进入系统，选择“综合服务”——“访客系统”（访问部门：信息化建设与管理处，访问人：卞兰嵘）——填写基本信息提交审核。如下图：

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1相关政策

（1）参加投标的中小企业，应当提供规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）参加投标的监狱和戒毒投标人，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱投标人的证明文件，监狱和戒毒投标人享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（5）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（6）提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是分包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，不足15日的，采购人顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2投标人应在投标截止时间前关注原招标信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应使用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应以人民币进行报价，不接受其他币种报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、逐页编码、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

7、投标文件组成

7.1 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应并逐条标明满足与否。

7.3 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的商务部分

8.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函；

（2）营业执照、授权委托书；

（3）法定代表人及授权代表身份证明复印件；

（4）资格条件证明文件、承诺书；

（5）《开标一览表》、《商务条款偏离表》；

（6）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9、投标文件的技术部分

9.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

9.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

9.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

11、投标有效期

投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

12、投标文件的份数、签署

12.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

12.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

13、投标文件的密封和递交

13.1投标文件接收要求：（1）纸质投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。

（2）电子版U盘1份（须包含投标文件word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）

（3）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），且需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

13.2 逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标投标人

15、开标

15.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标，授权代表应准时参加。

15.2 开标时，采购人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。

15.3 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

15.4 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

15.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

15.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

15.7  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、评标

16.1评标组织

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

16.2 评标程序

16.2.1 投标文件的资格审查

采购人将依法对投标人投标文件中的资格证明文件的资格进行审查：以确定投标投标人是否具备投标资格。 同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国 政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的

16.2.2 投标文件的符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理 的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

16.2.3 投标文件的进一步评审

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人确定为中标人。

17. 废标情形

有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资质条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

18、确定中标投标人

18.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.2中标投标人确定之日起2个工作日内，将在南京医科大学官方网站发布中标公告，中标人及时领取《中标通知书》。

18.3中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动。

18.4采购人和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

18.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

19、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20、评标过程的保密性

20.1 采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21、样品

本次招标不需要提供样品

五、签订合同

22、签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

22.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

六、质疑和投诉

23、质疑

23.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人。

23.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

23.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人有权不予受理。

23.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

23.5采购人在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

24、投诉

质疑投标人对采购人的答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

第三章  项目需求

- 项目概况：

善志楼理论教室多媒体教学系统于2012年建成投用，受长期高频使用影响，现有设备老化严重，教学呈现效果不佳，师生反馈意见突出。为切实提升课堂教学质量，满足信息化教学使用需求，学校计划于今年暑期对善志楼多媒体教学系统实施升级改造。

- 建设要求：

经现场勘查与综合评估：本次改造将为6间教室统一更换触摸显示屏、多媒体讲台及部分扩声设备,中控、电脑已完成更新可继续利旧使用。同时为适配智慧校园建设，将新增6套教学录播设备统一接入学校智慧教育云平台，以全面提升教室信息化、智慧化教学水平。

- 项目设备清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数/功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互式触摸一体机（98寸） | 1、智能交互平板显示尺寸≥98英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线； 2、智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3、智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 4、智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； 5、智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 6、智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）,为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 7、具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 ▲8、智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。接口具备丝印中文标识；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 9、智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android系统版本≥14.0，内存≥8G，存储≥64G。 10、采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W,扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 11、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 ▲12.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） ▲13、白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 14、智能交互平板采用OPS-C标准的80pin针口设计。 | 4 | 台 |
| 2 | 书写绿板套装（98寸一体机） | 1、规格：外径≥4440mm×1320mm，可保证与电子产品尺寸的有效配套，并可根据学校实际情况进行调整。 2、绿板采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.3mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，易写易擦，整板无拼接；颜色：白色，光泽度：光泽度＜7%，无明显眩光，不反光； 3、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≥15mm，面层无折痕。 4、背板采用彩涂钢板，厚度≥0.23mm，不反光，以避免电子白板或触控一体机开机状态下被滑动板遮挡住，镀锌背板会产生反光，高温，静电，而影响触控一体机的使用。 5、粘合剂材料： 采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于0.2mg/L。 6、粘合工艺；面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≤3mm；冷压时间≥72小时。 7、边框材料；采用高档喷砂银白色铝型材，大框规格：≥110mm×30mm，内框规格：≥34mm×20mm；防氧化，四角为圆角，无毛刺，无锋利角。 8、插角材质；插角材质；采用ABS工程塑料模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。 | 4 | 套 |
| 3 | 交互式触摸一体机（86寸） | 1、智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线； 2、智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 3、智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 4、智能交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰； 5、智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 6、智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）,为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置非转接HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 7、具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 ▲8、智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。接口具备丝印中文标识；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 9、智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。Android系统版本≥14.0，内存≥8G，存储≥64G。 10、采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W,扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。 11、内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 ▲12.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） ▲13、白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 14、智能交互平板采用OPS-C标准的80pin针口设计。 | 2 | 台 |
| 4 | 书写绿板套装（86寸一体机） | 1、规格：外径≥4000mm×1230mm，可保证与电子产品尺寸的有效配套，并可根据学校实际情况进行调整。 2、绿板采用优质烤漆钢板，板面厚度≥0.3mm，板面细腻平整，表面附有透明保护膜，易写易擦，整板无拼接；颜色：白色，光泽度：光泽度＜7%，无明显眩光，不反光； 3、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≥15mm，面层无折痕。 4、背板采用彩涂钢板，厚度≥0.23mm，不反光，以避免电子白板或触控一体机开机状态下被滑动板遮挡住，镀锌背板会产生反光，高温，静电，而影响触控一体机的使用。 5、粘合剂材料：采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于0.2mg/L。 6、粘合工艺；面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≤3mm；冷压时间≥72小时。 7、边框材料；采用高档喷砂银白色铝型材，大框规格：≥110mm×30mm，内框规格：≥34mm×20mm；防氧化，四角为圆角，无毛刺，无锋利角。 8、插角材质；采用ABS工程塑料模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。 | 2 | 套 |
| 5 | 老师摄像机 | 1、200万4倍光学变倍，16倍数字变倍 2、传感器类型：1/2.8＂progressivescanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux@(F1.5，AGCON),黑白：0.001Lux@(F1.5,AGCON) 3、宽动态：120dB超宽动态 4、焦距：2.8~12mm 5、视场角：104.5~33度（广角~望远） 6、信噪比≥56dB，网络延时不大于110ms； 7、样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个；在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面。 8、水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度小于等于±0.1°。支持水平0-350°旋转，垂直0-90°旋转 9、支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 10、支持三码流同时输出,支持码流平滑设置； 11、需支持DC12V供电。 12、不少于1个RJ45网络接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 6 | 台 |
| 6 | 学生摄像机 | 1、200万变焦半球型网络摄像机 2、传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 3、最低照度：彩色：0.002Lux 4、焦距&视场角：2.7~13.5mm：水平视场角：106.9°~32.3°，垂直视场角：56.4°~18.2°，对角视场角：127.9°~37° 5、支持电动变焦 6、设备内置1个GPU、1个麦克风、1路报警输入、1路报警输出、1个RJ45网络接口 7、支持对每颗补光灯单独控制;样机可根据监控场景中的区域曝光值自动调节每颗灯的亮度； 8、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示:区域入侵;越界入侵;进入区域;离开区域;人员聚集;快速移动;徘徊;物品移除;物品遗留;停车;虚焦;支持行为分析触发后联动报警上传、发送邮件、录像、抓图、辅助输出等多种报警触发方式； 9、支持IK10防暴等级； | 6 | 台 |
| 7 | 云录播平台系统软件-屏幕采集模块 | 1、屏幕采集：支持自动适配屏幕分辨率，能够精准捕捉目标计算机屏幕的完整画面；滚动屏幕画面时无拖尾现象，无失真现象； 2、双屏采集：支持同时对双屏幕进行采集，可分别对两块屏幕进行独立的录制，便于在多显示器操作场景下全面记录内容，比如在使用主屏进行课件讲解、副屏进行板书时，完整录制所有屏幕的动态变化； 3、支持H.264编码：采用先进的H.264视频编码标准，具有高压缩比和良好的画质表现，在保证采集视频清晰流畅的前提下，有效降低文件大小，便于存储与传输； 4、支持自定义码率大小：码率范围可根据实际情况进行设定。例如，对于高清画面录制且对画质要求极高的场景，可调高码率上限；而在网络传输带宽有限、注重文件大小的实时直播场景，则可适当降低码率，以达到画质与性能的平衡，满足多样化的应用场景； 5、支持自定义帧率大小：支持根据实际情况自定义帧率大小，灵活定制最合适的画面帧率。低帧率适用于对画面流畅度要求不高的记录场景，可有效减少文件占用空间；高帧率则可确保画面快速变化时的流畅性与细腻度，精准捕捉每一个动态瞬间，避免出现画面卡顿或撕裂现象； 6、支持噪音抑制：内置智能噪音抑制算法，可有效过滤环境中的背景噪音，提升采集音频的纯净度。在录制时能够确保人声清晰可辨，减少杂音干扰，提高音频质量； 7、支持多声源混音：兼容多种声源输入同时进行混音处理，比如可以同时采集计算机系统声音与麦克风声音，并将两者以合理比例混合输出为一个音频轨道，方便用户在录制过程中实现声源的完美融合； | 6 | 点 |
| 8 | 云录播平台系统软件-云录制模块 | 1、支持通过课表对接，按照课表录制视频； 2、支持自定义录制任务管理：支持录制任务的查询、添加、自动审核、取消； 3、支持对录制任务的执行情况跟踪：包含录制异常、已过期； ▲4、为解决教室多摄像机直播和录制问题（超过2个以上），支持可根据教室摄像机数量进行多画面直播和多画面录制，多画面直播和点播时要求可自定义选择摄像机和课件画面组合。（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） | 6 | 点 |
| 9 | 云录播平台系统软件-AI视频分析系统软件 | 一、AI实时预警 1、支持查看实时预警信息总数； ▲2、支持查看学生到课率数据，统计学生到课率异常实时情况，通过AI点人数技术进行扫描，预警每个节次扫描的最新结果进行显示，数据包括课程名称、授课地点、授课教师、节次、授课班级、AI签到率及活动签到率；支持查看学生到课率异常的教室直播画面；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 3、支持查看当前时间下学生到课率低于预警值的数据；预警值支持配置； 二、AI智能数据统计 1、支持统计各课次学生到课率情况，数据包括上课日期、上课节次、授课老师、课程名称、开课学院、所属班级、教室类型、教室名称及到课率； ▲2、支持根据上课日期、开课学院、教室名称、教室类型筛选查询到课率信息；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 三、学生到课率分析 1、支持课表巡课及实时课堂中查看学生上课时的到课率数据，数据包括AI识别学生数、学生到课率及到课率趋势； 2、支持在视频点播中查看学生AI到课率数据，数据包括AI识别学生数、学生到课率及整体到课率趋势； 3、支持在督导听课中查看学生到课率数据，包括学生到课率及到课人数； 4、支持在思政课听课中查看学生到课率数据，数据包括学生到课率及到课人数； 5、支持在小程序课表巡课中查看学生到课率数据； 四、抬头率低头率分析 教师： ▲1、支持查看课程中平均抬头率、低头率数据；支持将抬头率及低头率数据与全校所有课程的平均数据进行对比；支持以柱状图形式展示每位授课教师的平均抬头率及低头率，鼠标悬浮柱状图上显示教师的平均抬头率及低头率；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 2、支持以柱状图形式展示具体教师教授班级的抬头率、低头率数据；鼠标悬浮柱状图上显示该班级中的平均抬头率及低头率； 3、支持查看课堂中的抬头率、低头率详情，支持切换班级和课次；支持展示当前课次抬头率及低头率数据与上一课次抬头率及低头率数据的对比情况；支持以折线图形式呈现具体课次的抬头率低头率情况，鼠标悬浮折线图上显示当前时间的抬头率及低头率数据；支持展示课堂活动发起及结束时间以及展示课间休息时间，课堂活动包含考勤签到、课堂答题、分组讨论、课堂测试；默认一屏展示100分钟，一课次超过100分钟出现滚动条展示； 4、支持督导听课时查看课堂抬头率低头率情况，包括该课次平均抬头率和平均低头率；支持以曲线图形式展示该课次的抬头率趋势，横坐标为上课时长，纵坐标为抬头率，曲线图上标注全校平均抬头率及课程平均抬头率； 5、支持在线巡课时查看实时课堂的抬头率曲线图，横坐标为更新时间，纵坐标为抬头率； 五、师生发言分析 教师： ▲1、支持教师查看课堂中学生发言数据；支持利用不同颜色的色块条去区分不同学生的发言数据；支持查看不同节次中课堂类型情况；支持查看各节次学生发言人数；支持查看一课次中所有学生发言总时长；支持查看学生发言占总课堂时间占比；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 管理人员： 1、支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的全校课堂中所有教师讲课、学生发言及静默时长占比数据； 2、支持查看近一个月（从昨日开始前30天）的讲授型及讨论型的课堂类型占比状况； 3、支持督导听课查看录播课程时展示课堂发言情况，支持以环形图展示该课次教师讲课/学生发言/静默时长占比、课程平均教师讲课/学生发言/静默时长占比、全校平均教师讲课/学生发言/静默时长占比；支持按节次查看学生发言情况，利用不同颜色的色块条区分不同学生的发言数据；支持各节次的课堂类型情况和学生发言人数； 六、前排就座率分析： 1、支持在在线巡课页面展示前排就座率数据及更新时间，鼠标移入显示计算规则（前排就座人数/班级实到人数）； 2、支持在视频点播页面展示前排就座率数据，鼠标移入显示计算规则（前排就座人数/班级实到人数）； 3、支持在督导听课页面展示前排就座率及计算规则（前排就座人数/班级实到人数）； 4、支持在小程序端在线巡课页面展示前排就座率及计算规则（前排就座人数/班级实到人数）； 5、支持在小程序端视频点播页面展示前排就座率及计算规则（前排就座人数/班级实到人数）； 七、前排满座率分析： 1、支持在在线巡课页面展示前排满座率数据及更新时间，鼠标移入显示计算规则（前排就座人数/前排座位总数）； 2、支持在视频点播页面展示前排满座率数据，鼠标移入显示计算规则（前排就座人数/前排座位总数）； 3、支持在督导听课页面展示前排满座率及计算规则（前排就座人数/前排座位总数）； 4、支持在小程序端在线巡课页面展示前排满座率及计算规则（前排就座人数/前排座位总数）； 5、支持在小程序端视频点播页面展示前排满座率及计算规则（前排就座人数/前排座位总数）； | 6 | 点 |
| 10 | 数字音频处理功率放大器 | 1、外观：机器≥1.5U标准机架式，前面板除开关外不含任何旋钮； 2、接口要求：≥4路凤凰状话筒，≥2路6.5话筒输入，≥3路线路输入，≥3路线路输出,话筒前四路自带48V供电，第五路路带5V供电； 3、支持232接口控制，可实现软件控制、可控展网络接口，带静音控制口；4、优先机制:支持无线话筒、鹅颈话筒优先机制； 5、话筒非线性失真：≤0.5%； 6、线额定输入电压：不平衡式话筒输入（低阻600Ω）：10mV；线路输入：300mV； 7、额定输入阻抗：话筒输入：3KΩ；线路输入：10KΩ； 8、额定输出电压： 线路输出：0dB±1dB，负载阻抗≥600Ω 功率放大输出：≥2X150W，定阻4-8Ω 9、频率响应：20—20KHZ（+0.5dB)； ▲10、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥22dB，回声消除（AEC）：回声消除尾音长度：≥520ms;回声消除幅度：≥75dB;收敛速度：≥70dB/s，信噪比（S/N)：≥110dB，信号处理延时：≤7ms，增益差：≤0.13dB；（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章及投标商盖章） 11、电源供应：AC210V-230V~50Hz； 12、功放保护：开机保护、短路、直流和过热保护装置； | 2 | 台 |
| 11 | 吊麦 | 1、频率响应：40Hz～18KHz； 2、灵敏度：-48dB（18mV/Pa）； 3、输出阻抗：200Ω； 4、工作电压：48VDC； 5、信噪比：≥80dB； 6、供电：48V平衡幻象 | 2 | 支 |
| 12 | 讲台 | 1、材料：优质冷轧钢板+高档木质扶手+防刮花木质桌面，钢制主体部分采用1.0mm-1.2mm优质冷轧钢板制作； 2、采用分体式设计，讲台尺寸：长、宽、高：1100*765*1015mm上体部分：1100mm*765mm*345mm，下部分：750mm*650mm*670mm,上下台体采用卡扣连接，便于拆卸、安装，最大限度压缩了运输过程中产品占用的空间，降低运输成本，减轻了对环境的破坏。 3、桌面采用厚度12mm的三聚氰胺板，防划、易打理、美观耐用，两侧扶手及正面L型板采用木制吸塑工艺制作，前置活动门配安全锁，开启可对设备进行理线安装，台面周边R10圈弧设计以最大限度减少对师生的伤害，更安全、更美观。 4、桌体前置双抽屉上下层分布设计,可放置键盘等教具，右侧有储物抽屉可放置粉笔等物品。 5、显示器采用翻转式设计，可旋转165度，手动任意调节，确保老师各种位置授课时获得最佳观看视角，并且显示器除尘及更换时非常方便。支持17-23寸不同规格液晶显示器，结构独特新颖。 6、模块加装与后立面右侧，包括电源接口一个、USB口两个、网络接口一个、VGA接口一个、音频接口一个、MIC口一个、音视频接口、HDMI接口一个。 7、讲台下箱体左侧预留电脑主机开关门，无需打开箱体的情况下也能正常开关操作电脑主机，下箱体内部安装可拆卸式网络机架及层板，便于安装罗列设备，前后门均需安装防盗锁利干设备维修。 | 4 | 张 |
| 13 | 设备柜 | 定制设备柜，尺寸：≥1m高*0.5m深*1m宽，里面三层隔板；台面防水，支持安装中控面板等 | 2 | 张 |
| 14 | 8口交换机 | 1、可用千兆电口数≥8 2、交换容量≥16Gbps，转发性能≥11.91Mpps | 6 | 台 |
| 15 | 移动升降讲台 | 1.尺寸规格：整桌高度760-1080mm，面板715*475mm。 2.桌面材质：一体成型圆弧桌面，桌面配置有凹槽，可以放置手机，ipad和铅笔等物品，桌面材质：采用优质MDF环保板材，厚度≥25mm；环保无味，稳定性强，不易变形。 3.桌架：采用精铝制王金铸造成型，机械手独有设计理念，桌子高度可根据身高自由调节，桌子高度可调节范围760-1080mm。 3.升降结构：一键式气运升降，操作简洁，轻便，桌面底部设有折叠开关。 4.底座：采用精铝制五金一次铸造成型，超强稳定性能。 5.脚轮：PU静音万向滚轮，可刹车，灵活方便。 | 2 | 张 |
| 16 | 线材辅材 | 每间教室按需配置HDMI线、电源线、网线、控制线等 | 6 | 间 |

四、服务要求

项目为交钥匙工程，此次项目报价均包含所有相关设备的安装调试、系统集

成、技术服务等费用。

质保期：3年（提供免费质保函）。

质保期内，卖方负责免费对其提供的设备、软件进行现场维修，如有部件损坏，必须更换为全新部件，不收取额外费用。出现质量问题时或故障时，响应时间为2小时，遇到紧急突发事件远程无法解决，工程师在4小时内到达现场并排除故障。

质保期满后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

如果投标人和制造商的软件产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

五、安装要求

1.按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

2.设备安装调试：仪器到货后，卖方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

六、交货期、交货方式及交货地点

3.1 完成期：签订合同后 30 日历天内。

3.2 交货方式：中标人在买方指定地点交货，并负责完成安装、调试。

3.3 项目实施地点：南京医科大学江宁校区。

七、其他技术服务需求：

1.供应商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在交付验收通过后质保期开始前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理者外，亦应退换新品。

3. 系统对接承诺：新增6套教学录播设备（摄像机和云录播平台系统软件）接入学校智慧教育云平台，实现统一管理。（提供承诺书并加盖公章）。

4. 在项目中标结果公告后，采购人有权要求中标人在5个工作日内在采购人指定的现场提供测试环境，并对采购文件中要求的功能项进行逐一测试。若中标人不能在指定日期内提供测试环境或者测试功能项不满足采购文件的要求，视为虚假应标，做无效标处理。（提供承诺书并加盖公章）

八、货款支付

货物交付且安装、调试并通过验收后一周内使用方支付合同总金额的90%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应全额发票；自验收合格日起，使用方正常使用满一年后的一周内，支付剩余合同总金额的10%（无息）。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 技术指标 | 采购文件采购项目需求中采购设备技术参数要求全部满足招标要求的得满分30分；打▲号指标为重要技术参数，如有负偏离有一项负偏离扣3分，扣完为止；非打▲号指标为一般参数，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离且影响设备性能的，经半数以上评委认定，本项不得分。 | 30 |
| 3 | 施工方案与技术措施 | 供应商须提供完整、详细、可行的工程施工方案，评委根据供应商的施工方案综合打分。 施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试等）、项目验收方案等。 方案内容全面合理、可操作性强，9分； 方案内容较片面、具备基本的可操作性6分； 方案内容简单片面、可行性低，3分； 不提供不得分。 | 9 |
| 4 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案进行综合打分。 售后服务方案内容全面合理、可操作性强，7分； 方案内容较片面、具备基本的可操作性，4分； 方案内容简单片面、可行性低，1分； 不提供不得分。 | 7 |
| 5 | 培训方案 | 根据响应投标人提供的培训计划、培训方式、培训人员安排等进行评分。 方案全面合理、培训内容详实、计划安排合理，针对性强得5分； 方案内容较片面、具备基本的可操作性，3分； 方案内容简单片面、可行性低，1分； 不提供不得分。 | 5 |
| 6 | 投标人实力 | 本项目为教学多媒体设备系统升级改造，包含显示系统、扩声系统、录播系统集成、讲台更换、设备布线、部分设备利旧兼容系统集成调试等智能化相关施工及集成内容。 投标人须具备承接智能化工程、弱电系统集成、智慧教学设备配套安装调试的专业技术能力，本次项目的项目经理需具有机电工程二级建造师及以上证书的，得2分；项目经理同时具备电子信息工程专业中级及以上工程师职称的，得1分。本次项目的技术负责人具备电子信息工程专业高级工程师职称的3分，技术负责人具备电子信息工程专业中级工程师职称的1分，项目经理与技术负责人不得为同一人。（投标文件中提供有效期内的证书复印件和近6个月的社保证明并加盖公章） | 6 |
|  |  | 为了满足项目的质量、安全以及环保要求，投标人需具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章）。 | 3 |
|  |  | 为了满足项目中将教室接入学校现有智慧教育云平台，确保相关数据信息安全，投标人需具有信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，最多得4分（投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖公章） | 4 |
| 7 | 业绩 | 类似成功案例（单个案例只能使用一次，不可重复计算，原件备查）。 从2023年1月1日起，投标人完成和本项目相似成功案例（满足具备“触摸一体机、摄像机、录播系统、音频处理器”其中至少三大项内容），需提供有效合同复印件，每有一个符合要求的业绩得2分，最高6分。 | 6 |

第五章 拟签订的合同文本

甲方：（买方）南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号地址：

联系方式：

乙方：（卖方）

地址：

联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学善志楼理论教室多媒体教学系统升级改造项目采购的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价（人民币大写）：；合计（小写）：元。 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：货物交付且安装、调试并通过验收后一周内使用方支付合同总金额的90%，付款之前需收到中标方开具的合法有效的相应全额发票；自验收合格日起，使用方正常使用满一年后的一周内，支付剩余合同总金额的10%（无息）。

2.2乙方指定账户信息：开户行：

户  名：

账  号：

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

3.2交付时间（交货期）：自合同签订生效后30天内，全部设备、材料、软件适时运抵买方工地现场，完成施工、安装、调试，直至验收合格，交付买方使用。

3.3交付地点：南京医科大学指定地点

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准。

5.2 按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，乙方应提供相关制造商标准。

5.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.4 免费质保期：本次项目所有设备提供年质保（自验收合格次日起算）。质保期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，乙方负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用（包括零部件费用、维修费用）。

5.5售后技术服务要求：提供详细的售后服务计划及主要配件价格清单，包含售后工程师名单及联系方式等，售后服务人员应在接到故障通知后小时内作出答复，一般问题小时之内解决，若采购方有需求，小时内到达现场解决，若遇重大问题在天内解决。

5.6 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用

5.7质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3设备安装调试：设备到货后，乙方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

6.4在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.5 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.6设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.7 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

6.8 乙方须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标响应文件所述相符。

6.9 交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除甲方同意修理之外，亦应退换新品。

6.10项目交付使用前须提供完整的设备技术文档，并配合甲方完成技术文档的归档工作。

七、培训

设备投入使用前，乙方负责对甲方操作人员进行免费正规的设备操作使用培训至可正确进行设备操作，提供次的设备操作培训。

八、技术资料

8.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

10.2 甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

10.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

10.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

10.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

10.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它

13.1 招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

13.4 合同签订地点：江苏省南京市。

甲方：南京医科大学                     乙方：

地址：南京市江宁区龙眠大道101号       地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：   年    月    日            签订日期：    年    月    日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标函格式

致：南京医科大学

根据贵方的                      项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期      天期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                           电话：

传真：

投标人开户行名称：

投标人名称：

账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

法人（签字）：

日期： ____年__月__日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 项目（项目编号：）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

身份证号码：_____________________    _   _

联系电话：（手机）______________  _________

单位名称：________________________________

单位地址：________________________________

法人签字：

授权单位盖章：

日期：     年   月    日

开标一览表

项目名称：

项目编号：                             分包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写：人民币 小写：¥ |
| 货物品牌及型号 |  |
| 质保期限 |  |
| 其他优惠承诺 |  |

投标单位名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标产品配置及分项报价表

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合、正偏离、负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

商务条款偏差表

（投标文件与招标文件的偏差）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合、正偏离、负偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |  |  |
| 2 | 身份证明 |  |  |  |
| 3 | 授权书 |  |  |  |
| 4 | 财务报表等 |  |  |  |
| 5 | 缴税及社保证明 |  |  |  |
| 6 | 无重大违法说明或“信用中国”查询证明 |  |  |  |
| 7 | 供货期限要求 |  |  |  |
| 8 | 支付方式要求 |  |  |  |
| 9 | 售后服务及质保要求 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标单位名称（加盖公章）：

日期：