仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130110JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：PCR仪

第二包：三气培养箱

第三包：倒置荧光显微镜

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年1月10日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年1月17日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年1月10日

第一包：PCR仪  联系人：李老师  联系电话：13770930536

- 样品孔数：96孔

- 温度范围： 4.0-99.9℃

- 升降温速度：平均升降温速度3.5℃/s

- 温度准确性：±0.25℃

- 升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒

- 软件系统：内置记忆，可储存100个完整的PCR方法；

- 温度梯度：能同时进行多个不同退火温度的PCR反应

第二包：三气培养箱  联系人：阙老师   联系电话：86862886

- 可选配二氧化碳和氧气/氦气瓶转换器

- 具有气密性隔门

- 可确保腔体内可以精确测量。

第三包：倒置荧光显微镜  联系人：阙老师   联系电话：86862886

- 光学系统：无限远校正系统，具有明场，暗场，相差和荧光功能

- 10倍宽视野

- 卤素灯至少100瓦

- 载物台：可用于载玻片、培养皿及细胞培养板等不同培养皿进行观察

- 配图像分析软件