仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121120YQ

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：超低温冰箱

第二包：超微量紫外分光光度计

第三包：超高液相色谱仪

第四包：服务器（2台）

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年11月20日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平、何龙

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年11月27日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年11月20日

第一包：超低温冰箱  联系人：刘老师   联系电话：13451821391

- -86度超低温冰箱

- 容量在500升以上

- 双压缩机

- 售后服务：2小时之内相应，24小时之内上门，若问题不能解决需提供备用机

第二包：超微量分光光度计 联系人：郑老师    联系电话：86862025

- 测定波长范围：220 to 800 nm；

- 光谱带宽：3 nm；

- 波长准确度：±1 nm；

- 光程：0.2 mm, 0.7 mm, 5 mm；

- 光度范围：0 to 1.5 Abs；

- 最小上样体积：不大于1 μL；

- 灵敏度：2 ng/μL；

- 测量准确度：±1%；

- 测量重现性：<1% RSD；

- 用户管理：可选择单用户或多用户模式，用于用户各自的登陆和数据保存；

- 数据输出：分析结果（详细视图，列表视图）可保存于PDF文件和EXCEL文件。

第三包：超高液相色谱仪  联系人：曹老师   联系电话：68135355

1，二元高压梯度输液泵

1.1工作模式：二元高压梯度体系，采用浮动结构支持柱塞装置，无需阻尼器

1.2最大耐压：19000Psi 或130MPa（≦ 3.000 mL/min）

1.3流量设定范围：0.0001 mL/min – 5.0000 mL/min

1.4流量精度：0.06 % RSD或0.02minSD；流量准确性：±1 % (水1mL/min、80MPa)

- 2，带温控自动进样器

- 2.1进样方式：全量进样, 进样量可变式；进样量设定范围0.1L ~ 50L

- 2.2进样精度：≤0.25%RSD；进样量准确度1%以下

- 2.3交叉污染典型值≤0.0015% (萘、洗必泰)；进样速度10秒完成10L进样

- 2.4进样针清洗：在进样前后清洗任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

- 2.5样品冷却器范围：4℃ - 40℃；进样线性>0.999

- 3，柱温箱

- 3.1温度控制范围：（室温+5℃） – 150℃；温度精度：±0.05℃

- 4，在线脱气机：五路在线脱气机

- 5，光电二极管阵列检测器

- 5.1波长扫描范围：190~800nm；波长准确度：±1 nm;

- 5.2基线噪音值：≤0.6X10-5AU；漂移：≤5X10-4AU;

- 5.3采集数据频率：≥100HZ；检测池：可温控，温控范围：9-50℃

- 6，荧光检测器

- 6.1波长范围：激光波长：200-650 nm；采集数据频率：≥100HZ；

- 6.2灵敏度：水的拉曼光谱扫描信噪比是S/N≥1200;

7，软件

7.1软件配备自动化功能，支持开发符合用户独自操作环境的用户界面，采用 独立的再解析专用窗口和通用型文件， 可进行不依赖数据采集环境的再解析。

7.2 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。报告的版式可以编排。

7.3配有早期维护反馈系统（自动管理所有组件，预告需维护的部分和措施），应符合审计追踪及电子签名的要求。

二，配置要求：

二元高压泵输液单元一套；20ul和180ul的混合器一套；.五路在线脱气机一套；自动进样器一套；柱温箱一套；二极管阵列检测器一套；荧光检测器一套；系统控制器一套；工作站控制分析软件一套；耗材（色谱柱一套，溶剂瓶5个，样品瓶100个）；电脑打印机            一套。

第四包：服务器  联系人：黄老师   联系电话：86863122

- CPU：2*Intel Xeon E5-2620 6C 2.0GHz 15MB 1333MHz 95W

- 内存：24GB DDR3 RDIMM

- 硬盘：6*600G 10K SAS/Raid 5

- 双千兆网卡

- DVD光驱

- 550W冗余电源及风扇

- 提供原厂三年质保