南京医科大学报告厅座椅

邀

请

招

标

书

南京医科大学资产管理处

二Ο一二年六月二十五日

- 邀请函

近期我校将对报告厅座椅购置进行邀标，诚挚的邀请具备一定条件且有意参与竞标的单位投标。本次邀标我们将本着“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，严格按照程序、采取招标和议标相结合的方法确定中标人。请投标人认真阅读招标文件，精心做好相应的准备工作。

二、投标人需知

A:1、     提供投标人独立法人营业执照；

- 提供投标人的税务登记证

3、     本工程不得转包、分包，项目经理及安装人员必须是中标单位的正式职工（提供社会保险证明资料）

4、     提供投标人2009年以来承接过的行政事业单位同类项目业绩表并提供三家的合同或竣工验收单，提供考察名单，合同金额在50万元以上；

5、     提供产品的技术监督局检测报告；

6、   提供投标人的质量管理体系认证证书(ISO9001)；

71、   提供投标人的环境管理体系认证证书(ISO14001)；

8、   提供投标人的职业健康安全管理体系认证证书(ISO18001);

9、   提供投标人获得的地市级以上政府颁发的重合同守信用证书（含地市级）

10、   提供投标人的产品质量考核证书

11、   提供投标人的产品获得的品牌称号证书

12、   提供投标人的3A级资信证明；

13、   提供投标人的诚信企业证明；

14、   本工程不接受联合投标

15、   提供公司法人代表投标委托书原件（需有法人及投标人签字并加盖公章）以及被委托人身份证复印件，投标时投标人需要带上身份证；

B、招标程序及办法：

（1）投标人按照本邀标书提供的要求编制投标书。

（2）招标人根据投标人的报价、付款方式、信誉程度、服务承诺、近期相关业绩等各种因素，综合评标，确定中标人，必要时进行商务考察、洽谈。

（3）双方签订购销合同，中标人按合同制做。

C、招标文件的约束力：投标人一旦领取了本次邀标文件并参加投标，即被认为接受了本次招标文件的所有条件和规定。

D、投标人自行承担所有参与投标的全部费用。

三、标的综述

1、品名和数量报告厅座椅

3、安装竣工时间：按合同双方协商。

4、交货地点：南京医科大学江宁校区

5、验收要求：货到安装完毕后，甲方将会同有关部门共同验收。

## 四、招标项目技术要求

## 1. 项目概况：南京医科大学公卫药学楼报告厅， 200人位。

## 2. 投标座椅造型及功能尺寸：送样，甲方认可。

总体说明

1．1 本技术要求和技术标准可满足最基本的使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及其相应的伴随服务。

1．2 座椅的样式、各个部位的颜色、座位座号等技术规格与要求参照提供的设计图纸、说明、标准等资料进行制造，如未提供，则投标人应根据招标文件的要求，自行对本项目所需座椅进行设计（包括数量），但必须按照标的需求一览表所列的座椅数量统一进行报价。待确定中标人后，招标人根据中标人的设计方案和现场实际情况对所有座椅的实际数量进行确认。

1．3尺寸要求，根据样品及现场测定。

1．4 根据送样的情况，应清晰的标出所有组成部分的相对关系标注尺寸应齐全。

1．5 投标文件中，应对投标文件中的每一投标产品型号、技术参数、规格等进行详细的说明。对制作座椅样品的选材、制作工艺、材料处理等进行必要的说明。

1．6 所有选材用料和座椅样品必须与正式提供的产品相一致，招标人批准后才能投入生产。同时必须是工业化大型生产企业的产品。

1．7为保证座椅的力学性能，座椅必须进行实用性测试，其中耐久性试验必须需达到20万次及以上；座面翻转耐久性试验必须达到20万次及以上。

1．8  试验和测试报告必须由符合规定的权威认证的实验室（国外）或国家认证机构（国内）出据报告，并提供给买方。

1．9  所有选材都应当符合现行的安全及耐用标准，列出各个部位的材料选用表 ，并提供相关的检测报告。

（1） 钢材质量报告：钢材型号，成分，强度；

（2） 木材质量报告：材质说明，等级证明，含水率证明；

（3） 面料试验报告：成分，质量试验（坚韧度和耐磨性）；

（4） 泡沫试验报告：成分，密度，回弹等试验；

（5） 翻转装置噪声试验报告：噪声检测；

（6） 涂装试验报告：钢材涂装试验，木材涂装试验；

（7） 防火等级试验报告：包括木材（涂装后）、面料、泡沫材料的阻燃性试验；

（8） 座椅力学性能试验：静载试验，冲击试验，耐久性试验；

（9） 声学试验报告：不低于12把（含）座椅在标准声学实验的测试报告；

所有参加投标和座椅样品试制的厂商，必须提供有效的测试报告和证明材料，并承担相应的费用。业主有权对测试项目进行复测，核实测试报告的准确性。

2、规范和标准

2．1 总则

本技术文件中货物的设计、制造、检验、安装及验收应符合中华人民共和国先行的有关国家标准和法规（含部标和专业标准），以及相关的最新版本的国家标准。当中国标准不能够涵盖或低于本货物的技术要求时应按照相关国际标准。质量标准按照有关标准、规定和合同约定进行验收。

2．2 相关标准

1) 根据本项目座椅工程招标文件

2) 根据对施工现场实际调查情况

3）JGJ57剧场建筑设计规范

4）GBJ16建筑设计防火规范

5）GB50045高层民用建筑设计防火规范

6）GB50222建筑内部装修设计防火规范

7）GB/T3325金属家具通用技术条件

8）GB/T3324木家具通用技术条件

9）QB/T2080高回弹软质聚氨酯泡摸沫素塑料

10）GB8624-1997建筑材料燃烧性能分级方法

11）GB17927-1999软体家具、弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定

12）QB/T1952.1-2003软体家具沙发

13）QB/T2602-2003影剧院公共座椅

14）GB/T10357.3家具力学性能试验椅凳强度和耐久性

15）GB/T5455纺织品物阻燃性能测定：燃烧性能试验、垂直法

16）GB/T5454纺织品燃烧性能试验：氧指数法

17）GB/T2406塑料燃烧性能试验方法：氧指数法

18）GB6343泡沫塑料和橡胶表面（体积）密度的测定

19）GB6344软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定

20）GB6669软质泡沫聚合物材料压缩永久变形的测定

21）GB6670软质聚氨酯泡沫塑料回弹性能的测定

22）GB10807软质泡沫聚合物材料压陷硬度试验方法

23）GB10808软质泡沫塑料撕裂性能试验方法

24）GB1720漆膜附着力测定法

25）GB1730漆膜硬度测定法

26）GB1732漆膜耐充击测定法

27）GB1743漆膜光泽度测定法

28）GB1763漆膜耐化学试剂测定法

29）GB/T4893.1-4893.9家具表面漆膜测定法

30）GBJ47混响室吸声系数

31）GB/T6881.1-2002声学、声压法测定噪声源声功率级、混响室精密法

3、座椅综合说明（数量：    ）

3.1样式、色彩、选材的材质要求按提交的图纸为准，最终的样式、色彩、选材的材质要求按合同执行。

3．2 座椅工艺设计、材料、制造、产品质量、测试、安装、验收采用的标准。

3．3 座椅排列平面图、剖面图、标注地面标高、各排距、各分排座椅总宽度和座椅基本宽度。

3．4 座椅安装详图。

3．5 评标时提交座椅样品，如未按要求提供实物样品或样品不符合招标文件要求的视为无效投标。

3．6座椅生产的工厂检验大纲。

3．7座椅的包装、运输、安装、调试及安装施工组织方案。

3．8座椅的验收大纲。

3．9本项目的质量保证体系。

3．10对交货期的承诺，包括提供设计时间表、制造时间表、交货时间表、安装调试进度表、最终验收进度表。

4.特殊技术要求

4．1 安装疏散与防火。

4．1．1座椅的设计、制造、安装，应符合GBJ16《建筑设计防火规范》，GB50045

《高层民用建筑设计防火规范》，JGJ57《剧场建筑设计规范》的规定；以及国际有关公共场馆类型建筑规定AM18（排椅）公共场所防火安全规则（第17版）。

4．1．2 座椅制作的每种材料的防火等级应符合GB50222《建筑内部装修设计防火规范》和NFEN1021-1.2《垫料家具着火的评估：第一部分：着火源：点着的香烟，第二部分：着火源：模拟火柴火苗》，BS5852《通过无焰燃烧和有焰燃烧火源对软椅的可燃性进行评估的试验方法》的规定。并将每种材料防火等级试验报告都应在提交投标文件时一并提供。

4．2 机械耐力及材料的使用寿命。

4．2．1 为了保证座椅的机械耐力，应按照GB/T10357﹒3《家具力学性能试验椅凳  强度和耐久性》标准QB/T2602-2003《影剧院公共座椅》和FN EN12727《家具：排椅-强度和耐久性实验方法》标准对座椅样品做测试。

4．2．2 座椅的翻转机构和阻尼装置，要进行模拟试验。

4．2．3 试验必须由符合规定的权威认证的实验室（国外）或国家认证机构（国内）完成。所有的实验记录结果都应在提交投标文件一并提供。

4．3 座椅制造及材料的选择：面料、泡沫、金属件和钢结构、竹料等都应当是优质的材料。并通过安全，防火，耐用等检测或质量等级。剪裁、缝纫、绷面、组装、金属件加工等都需要在工厂内以最现代化的各符合行业标准生产手段完成，如此保证最好的生产质量，并提供5年的保质期。

4.3.1面料（业主提供样品，按样品供货）

面料选用针织类面料,要求耐磨性高、渗透力强、吸声效果好，达到国际标准，防火等级符合现行的国家标准，并达到欧洲标准，并满足以下指标：

4.3.1.1 色彩:(按样品))，色牢度：4-5级及以上。

4.3.1.2 顶破强力≥1200N

4.3.1.3 耐磨性:平磨﹥25000次

4.3.1.4 阻燃:最新标准最高阻燃级别：阻燃1级,通过招标文件中要求的所有标准

4.3.1.5 环保:甲醛含量﹤20mg/kg

4.3.1.6 面料标准:相关国家标准

4.3.1.7 满足招标文件中其它要求和标准

4.3.2 泡棉

根据座椅的不同部位，座垫、背垫密度不同。所有泡棉、模成型的或切割的,都是高弹性的。不同密度的聚氨脂或冷模成型的都应当满足以下指标和标准;

4.3.2.1 背靠垫:45-55kg/m3

4.3.2.2 坐垫:55-65kg/ m3

4.3.2.3泡棉标准:相关国家标准

4.3.2.4满足采购文件中其它要求和标准

4.3.3 金属件和钢结构件

4.3.3.1 所有的钢材都应符合国家质量标准，焊接质量符合标准要求。

4.3.3.2 椅架、座支撑、椅脚表面做防锈处理，再采用电泳18微米涂装，做防腐蚀底漆保护，然后采用环氧树脂30微米喷涂，保证盐喷400小时或盐浴100小时漆膜耐腐蚀试验不生锈，漆膜附着力超过二级。

4.3.3.3 颜色:最终由建筑设计师和招标人确定。

4.3.3.4 所有机械部分都应按照4.2条机械耐力及材料的使用寿命测试。

4.3.3.5 座椅翻折主体构件:采用弹簧+阻尼自动回弹，速度可调，无故障使用20万次以上，无噪音﹤NR-20。

4.3.3.6 所有的螺丝及金属件及椅脚螺丝都将根据标准经过防腐蚀处理，椅脚等金属部件都要做防锈防腐处理。

5、声学效果

5-1、座椅设计中的声学要求

座椅靠背的后部应当是坚硬的，而不是吸声的。合适的材料可以是金属、塑料和木材。

座椅的结构应当是这样的：当敲击它们时，它们不会发出共鸣声音。

座椅应当具有良好的质量，在坐垫放下和翻上时（即当人坐下或起立时）不得发出任何声音。

5-2、座椅的吸声系数要求

座椅的总体吸音等效面积应在下列范围内：

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸音量(m3) | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.30-0.50 | 0.35-0.50 | 0.35-0.55 | 0.33-0.55 |

5-3、座椅吸声系数的测试条件，测试方法和测试程序

座椅吸声系数应该是在国家有关权威机构批准的测试条件下测得的。通常的座椅吸声系数的测试方法是这样的：把一个由12个到18个座椅排列成三排的样品放在一个混响室内进行测试。应该试图获得不同的周边长度和面积的比例。除非建筑设计师指定了另外的数字，背到背的座椅分隔距离应该是0.9m到1.0m。应该设置一个屏障围绕在暴露的座椅边缘，该屏障由至少15mm厚的颗粒板（particleboard）建造，其高度取决于座椅的设计。座椅吸声系数的测试应该按照 ISO-354-2003(E) “声学 – 在混响室内测量吸声系数”标准中给出的测试程序进行。混响时间应该在1/3倍频程的频带上（100Hz-4kHz）测量。应该分两种测试条件进行测试：（1）测量样品在混响室内的混响时间；（2）测量样品不在混响室内的混响时间（此时屏障还在室内原处）。

座椅吸声系数应该是在国家有关权威机构批准的测试条件下测得的。

6、座椅送风设计参数

6.1座椅送风柱底部应设有均流孔板，以起到增加阻力，稳定气流流场和各口风量分配的作用。送风口散流器技术参数：

A送风量：75m3/h每个座椅；

B风速：座椅送风器中心线300mm远处（脚踝），各点最大风速V≤0.2m/s；风口压力损失：≤25Pa。

6.2噪声：≤NR－15风脚为圆形，筒体采用3厚的冷扎板冲孔卷制，直径为φ200，高度130，开孔φ10，间距13mmX13mm，开孔率为≥45%。送风筒内装有厚10mm带孔阻尼膜，保证各方向出风量均匀，噪音小。离地100mm高，距风口中心500mm远处，其风速不应超过0.11m/S，噪音低于20db(A)；压强值小于20Pa；

6.3送风货物技术说明

6.3.1送风货物符合ISO7730-ISO 5135标准和相应的中国标准。

6.3.2椅脚采用下送风式，采用承重型圆筒状送风式结构，送风器为穿孔钢管组成，采用优质钢板，厚度不低于3mm；在钢管的进风处设有风量调节阀，以减缓风速、降低噪声、平衡各风口风压。

6.3.3对在钢管进风处设置的风量调节阀和椅下送风口内置的圆锥形限流器，设有可靠的调节和锁紧机构；通过了总体组合状态下的额定风量噪声测试。

6.4.4风口散流器经过检测合格后，才会进行带风口散流器的座椅安装。

6.5座椅送风柱根据装饰要求作静电喷塑处理

6.6座椅支座及风口散流器工艺设计参考图

座椅支座及风口散流器工艺设计图（供参考）

7、座椅排位号要求

座位号在靠背后方显示。

8、排座指示

按每排列及分区情况在其左、右位侧板安装具有荧光效果的排位标识，安装牢固、显示清晰。

9. 工期要求

座椅交货期自签订合同之日起30天内供货，安装控制在15天内。现场配合施工在收到成交通知书之日开始至最终验收。上述时间是初步的，将根据工程总进度情况做出调整。

三、其它要求

1.产品的成套性：乙方供货时至少应提供下列文件及附件

1.1装箱清单

1.2产品合格证

1.3出厂试验报告

1.4有关技术资料及图纸

2.售后服务

2.1货物质保期限为货物正式投入使用之日起   个月。质保期内如非操作失误等原因造成零部件损坏，乙方负责免费提供零部件。

2.2产品到货时应随机提供产品使用说明书及必要的装配图。

2.3乙方应随机提供培训资料及人员培训。

2.4各投标人应在投标文件中提交详细的维保措施及售后服务承诺。

3.检测

3.1所有零部件必须经检验合格后方可出厂，并签发合格证。

3.2产品在检测、验收的过程中，应严格按有关标准和施工验收规范执行。

4.油漆、包装及标志

4.1货物的油漆、包装应按国标及有关规范执行。

4.2所有货物均应在明显位置有固定的金属铭牌或标志，铭牌或标志至少应载明下列内容：

A.制造厂名称；

B.产品型号和名称；

C.制造厂产品编号；

D.监检单位名称和监检标证；

E.制造日期。

4.3货物的包装由乙方负责，但应符合国标及规范。

4.4对用包装箱包装的货物，外包装箱上应注明收发货标志，文字和标志应清楚整齐，并应标注包装箱内货物名称和连同箱子在内的毛重、箱子尺寸等。

5.验收

5.1甲方按乙方有关产品标准及技术要求和规范在工地验收货物。

5.2货物抵达到站后，甲乙双方应共同派员参加验收。

## 五、售后服务要求

1. 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，其费用列入报价。

2. 中标人应对所供货物提供     年的免费保修。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。在质保期结束前一个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

3. 质量保修期后的服务要求

质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

4. 维修服务的响应时间

质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为5小时, 在响应时间内到达现场进行免费维修服务。故障原因在8小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从未付款中扣除。

5. 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6. 中标人应结合投标人自检、最终验收阶段，免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

六、标书内容

1、营业执照复印件。

2、报价单。

3、付款方式。

4、最快生产期、安装期。

5、服务承诺和优惠政策。

6、企业法定代表人投标委托书原件（需有法人及投标人签字并加盖公章）、被委托人身份证复印件（投标时随身携带身份证原件）。

7、企业简介、主要设备明细表。

8、资质证书复印件。

请按以上内容顺序装订。

五、几点说明

1、投标书应为正本、副本各一份（一个包装），包装外应注明投标人名称、地址、电话和传真，并贴封条加盖骑缝章。否则将视为废标处理。

2、投标时间和地址：2012年7月4日上午11：00（截止）送到南京医科大学资产管理处行政楼307室(025-86862136,黄老师)。

3、没有按照本邀标书要求操作的投标文件，招标人有权作为废标处理。未中标者，招标人恕不解释，投标资料恕不退还。

4、若发现投标人有串标、恶意竞标等违规现象，招标人有权取消投标人资格。

5、本招标文件的解释权在南京医科大学资产管理处。

6、本招标书附表为样表，投标人可根据实际情况增加栏目。

南京医科大学资产管理处

2012年6月25日