仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130402YQ

公司：

我校护理学院因科研需要，拟采购一批仪器设备。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双摇护理床（无护栏、跨床桌） | 24 | 1、规格：2060×910×500 2、材质：①床头床尾采用全新ABS工程塑料，一次注塑成型，耐褪色，耐老化，易清洁；床头床尾板对称式自动锁插座，可快速拆卸，能满足临床护理需求。 ②床框采用矩形优质冷轧钢管焊接制作，床面采用厚优质冷轧钢板一次性冲压成型，四角无焊接，多气孔设计，透气性好，床面可承重≥250kg。四脚采用优质冷扎方管焊接制作，金属表面采用先进技术处理：经过去油、除锈、酸洗、二度磷化，再进行静电粉末喷涂，电焗烤处理。 3、功能：手动两摇三折，背部、腿部，可根据病人高矮分级抬高腿部部位，以便达到病人的舒适治疗体位。 ②摇把采用ABS及钢制镀鉻链接，隐蔽式设计，可折叠；摇杆采用45#高强度钢制螺杆，配有无限空摇保护装置，双向限位功能，装有防尘罩。安全、耐磨、轻便省力，无噪音。 ③床框对角配有二个输液杆插孔，两侧各带有一个多功能引流挂钩。 ④床尾板上装有透明床头卡牌，可插3张卡片。 ⑤床下装有鞋架，便于病人摆放脸盆、便盆和杂物。 |
| 2 | 床头柜 | 47 | 1、规格：480×480×760 2、材质：①柜体采用全新ABS工程塑料料，一次性注塑成型，质地轻巧、外形高雅、坚固耐用、耐老化、耐褪色、抗酸碱腐蚀、易清洁； 3、功能：①柜体有三层结构：上层为伸缩护理台，中层为抽屉，下层为内带活动隔板的储物柜。人性化设计且实用； ②柜体两侧均装有1个伸缩式不锈钢毛巾架，2个杂物钩； ③柜内配有活动隔板，根据实物大小，可上下移动；隔板并切有弧形凹口，便于放置水瓶。 |
| 3 | 轨道输液架 | 47 | 1、规格：L=2800/3500 2、材质：高强度合金，无级伸缩、五只输液挂钩、配轨道滑车。 3、功能：操作简便，不干扰空间；可轻易锁定于输液轨道任意位置。 ②吊杆可以上下升降400高度，根据护理需要任意调节，操作简单方便。 ③吊杆下端可同时悬挂几个药品袋，最大承重重量大于15KG，五挂钩。 |
| 4 | 医用隔帘轨 | 47 | 1、规格：L=1500/2000 2、材质：高强度合金，直行。 3、功能： 天空顶部安装。②含滑车 |
| 5 | 平车（不锈钢病人推车） | 2 | 1、规格1800×600×750 2、材质：①车体分别采用SUS304不锈钢圆管，经切割、弯折、焊接、打磨、炮光制作。 ②车面采用高级合成革制作。 3、功能 ①四只万向轮采用高级静音耐磨脚轮，具有耐酸碱、抗腐蚀、不生锈、移动灵活、制动方便等特点、便于接送转移病员； ②两侧侧翻式护栏、坚固耐用、操作简单、可防病员滚落； ③立式输液杆便于转移病员途中输液使用；★担架面和车体分离式，可作担架使用 |
| 6 | 治疗盘（不锈钢方盘 无孔） | 192 | 1、规格：400×300×48 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 7 | 注射盘（不锈钢治疗盘） | 23 | 1、规格：310×240×31 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 8 | 弯盘(不锈钢腰子盘) | 223 | 1、规格：小号178×104×25 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 9 | 不锈钢换药碗 | 154 | 1、规格：125×45 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 10 | 不锈钢镊子筒（倒锥型） | 64 | 1、规格：80×198 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 11 | 不锈钢药膏罐 | 101 | 1、规格：90mm 2、材质：SUS304不锈钢制作、带盖 |
| 12 | 不锈钢刻度杯 | 65 | 1、规格：85×1100 2、材质：SUS304不锈钢制作、500ml |
| 13 | 不锈钢药杯 | 65 | 1、规格：50×50 2、材质：SUS304不锈钢制作 |
| 14 | 氧气瓶推车 | 10 | 1、规格：400×1300×1000 2、材质：冷轧钢管焊接制作，经过去油、除锈、酸洗、二度磷化，再进行静电粉末喷涂。 3、功能；带托架，牛皮捆扎带，卧式可折叠。 承重50KG，40L氧气瓶 |
| 15 | 不锈钢灌肠桶 | 17 | 1、规格：100×175 2、材质：SUS304不锈钢制作，1000ml |
| 16 | 不锈钢送货车（送被服用） | 2 | 1、规格：900×590×870 2、材质：车体分别采用SUS304不锈钢圆管，经切割、弯折、焊接、打磨、炮光制作。 3、功能：送被服用，空间大，四只静音轮，其中两轮带刹。 |
| 17 | 不锈钢开架 | 8 | 1、规格：1500×500×1800 2、材质：开架分别采用SUS304不锈钢圆管，经切割、弯折、焊接、打磨、炮光制作。 3、功能：用于存放无菌器材、敷料和其他无菌物品，四层 |
| 18 | 骨科牵引床 | 1 | 1、规格：2060×910×500 2、材质：①床头床尾采用SUS304不锈钢圆管圆管焊接制成，两端采用方管连接成一个整体龙门架。 ②床框采用方管精制而成，以便床倾斜。 ③床面采用厚优质冷轧钢板一次性冲压成型，多气孔设计，透气性好，床面可承重≥250kg。焊接平整牢固。 床体两侧带护栏。 3、功能：①手动四摇三折可分别升降头部，左、右腿及人身的整体倾斜，背部0-70°±5°，左、右腿部0-40°±5°，整体可倾斜10°±5°.小腿板装有棘轮条装置，可根据病人高矮分级抬高腿部部位，以便达到病人的舒适治疗体位。可整体升降300，以便于医护人员牵引和护理。帮助医护人员调整最佳治疗体位。 ②龙门架上方的两只移动吊环便于下肢受伤病员抓住调整坐姿和体位、锻炼等，并配有一个多功能输液挂钩。 ③龙门架上及床头、尾有高分子塑料滑轮，以便病员各体位牵引。 |
| 19 | 电动病床 | 1 | 1、规格：2100*920*460/760 2、材质：床头、床尾板以ABS材料模具成型，可拆卸。并安有锁紧装置，具有轻便坚实、安装方便、安全可靠的特点； 病床的床面以优质冷轧钢板由模具一体成型，并做成凹面，外经喷塑处理。背部抬高角度0°～80°，膝部可在0°～45°，床面在500mm～700mm范围内升降。为便于病人脚部抬高的需要，还装有棘轮条机构，可任意抬高脚部部位； 本病床为电动升降，美式护栏； 配不锈钢升降输液架； |
| 20 | 牵引椅 | 1 | 1、规格：850*500*1700 2、材质：①椅子骨架用高频中臂焊管焊接成型白色烤漆。 ②椅子靠背立体与椅坐面椅与前腿用螺栓连接，可以拆开。方便运输。 3、功能：①牵引杠用优质电镀管做成与下部分为两体。 ②手轮通过钢丝牵引绳、牵引计数器，可达到牵引所需力量。 ③钢丝牵引绳通过处均有滑轮，方便灵活。 |
| 21 | 不锈钢感应洗手池 | 4台 | 1、规格：1500*575*850/1830 2、材质：①双层SUS304不锈钢发纹板制作，板材厚度为1.5T；②表面处理：粗、细七道打磨抛光工艺，等级达本色。③焊接：氩弧焊整体焊接,连接承重部位双层加强焊接。 3、功能： ①洗手池独特的斜坡设计；防水溅；静音设计；安全可靠；②整机含自动消毒液给液器，手动洗手液给液器，混水器；③感应出水，水过滤器、灯、镜装饰罩；带检修门；维修方便；每个水龙头均安装有独立控制阀及空开开关，电器均带漏电保护，单个水龙头故障不影响其他水龙头正常使用。 |

分包二：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 双摇护理床（带护栏、跨床桌） 2150*1000*505mm | 21 | （1）床框用材，采用30×70×1.8mm矩形钢管; （2）流线型床头尾板高低搭配，床头板比床尾板高，高低搭配；采用高级ABS材料，吹塑成型，手感光滑，无缝隙，易清洁，抗老化，寿命长。有锁定开关，拆卸方便，可兼作CPR急求，床尾板外侧设患者信息卡插槽； （3）床尾板外侧采用亚克力透明信息卡； （4）床板采用钢网焊接架，主钢管3.0×1.8mm，小网采用直径5mm的圆钢。床板四角平滑,背部床板四周增加钢管加固结构，抗压力强，不变形。背部床板具有支撑卸力结构，均匀分散压力，减少螺杆受力；床板可根据客户要求选择采用碳钢冲孔，钢板厚度1.5mm,抗压力强，不变形； （5）金属表面处理采用底漆保护膜，抗锈能力强，再进行静电粉末喷涂； （6）整床金属表面喷涂粉末采用抗菌粉末； （7）采用优质螺杆，管厚≥3mm。升降螺杆采用锰钢材质丝杆，金铸铜或其它耐磨材质螺母，具备到位保护功能。 （8）采用天奥静音脚轮，直径125mm；四只脚轮，两只带刹，轮面采用超强材料，静音耐磨；防毛发缠绕，能经水洗消毒，不生锈； （9）矩形对称底盘，加强型底座； （10）摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，隐藏式把手设计，防尘结构，内置钢芯，摇手开关为专业耐磨材料；摇手柄手感好人性化设计，操作半径≥180 mm，摇手装有过盈保护装置。 （11）背部可升降角度：≥ 70°，脚部可升降角度：≥ 25； （12）护栏采用铝合金侧伏式护栏，4支支撑柱，低位安装，上下方便；开关要结实耐用，防夹手设计，操作安全； （13）4个点滴架插座，孔径≥16mm,由金属材质冲压成型，插入无破裂之忧；另配四个引流袋挂钩，多体位输液引流； （14）床尾配床垫防滑功能，防止床板升降时床垫前后滑动； （15）304不锈钢双段式两爪点滴架，直径≥19mm，结实耐用； （16）预留ABS床上餐具板，伸缩设计，方便实用； （17）每张床配点滴架一个； （18）床角配有防撞缓冲装置； （19）床下有一个大的不锈钢网篮； （20）床尾板可以选配X光片的片盒； (21) 床头、床尾板，采用ABS吹塑成型； （22）护理床每侧留有2个输液架插孔； (23)折叠式护栏：建议长度达床的2/3，高度不低于30cm,防止患者坠床（加用气垫床后）；护栏侧伏时高度应不高于床垫高度，方便患者上下床； （24）自动焊接机器人，集群焊接精度高、强度高，确保病房安全可靠，牢固结实。 |
| 23 | 治疗车 650*430*923mm | 38 | - 车体主体材质为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm； - ABS 台面，带三面电镀护栏； - 并排2抽，抽屉尺寸：212*358*74mm,均采用三节静音伸缩导轨；下部有两只旋转污物桶，可水平旋转110°； - 车体底部配有四只φ100静音脚轮，其中两只带刹，防毛发缠绕； - 四脚上带有ABS加橡胶开模制造的软护角； 附件可根据客户要求增减 。 |
| 24 | 治疗车 730*445*1109mm | 7 | - 车体为优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm，表面静电粉末喷涂； - 凹陷式大理石台面，带三面电镀护栏； - 一层辅助台板和两层抽屉，抽屉内带有48格药盒可分类存放药品，抽屉均采用三节静音伸缩导轨； - 三层结构每层均有电镀护栏，防止物品推行时掉落； - 左侧上挂有1个挂篮，下为一大一小两个污物桶；右侧上下各有1个挂蓝可分类摆放各类物品和器械； - 带外罩，φ100mm双轴承静音天奥牌万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发； - 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角； 8、附件可根据客户要求增减 |
| 25 | 一次发药车 652*439*950mm | 1 | - 采用优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm，表面静电喷涂，耐磨、易清洁； - 上下两层药格盘托架，可放置相同的药格盘，可锁； - 药格盘深50mm，盒内有效分格最多为48格； - 药格盘的内格里可放置直径35*25mm的药杯； 使用时通过操作一个小拉钮，可使上下两层放置在同一水平面上，方便取放药品，反之收回时，可减小车体体积。 |
| 26 | 病历车 800*460*971.5mm | 1 | - 采用优质冷轧钢板喷塑，钢板厚度≥1.0mm，表面静电喷涂，耐磨、易清洁； - ABS台面，耐磨、防腐蚀、防渗透、易洁； - 双排共36格病历格，侧面上有醒目的序号标签印刷而成，带锁，便于病历管理； - 病历夹格数可根据客户要求增减，每格高度为32mm； - 并排2抽241*354*69mm，可锁，抽屉均采用优质三节静音导轨； - 车体左右两侧各有一工程塑料扶手； - 底部四只100Φ聚胺酯双轴承静音脚轮，其中两只带刹，防卷发； - 车体四脚上部安装ABS加橡胶开模防撞软护角; 附件可根据客户要求增减 。 |
| 27 | 婴儿床及床垫 810*510*920mm | 1 | - 床架选用优质不锈钢，表面喷塑，耐用、不锈蚀、整体结构轻盈； - 床斗用透明材料，前、后、左、右均能方便观察婴儿； - 床斗倾斜度可根据需要由气弹簧调节； - 下配一不锈钢网篮，可放婴儿用品； 天奥牌脚轮，直径75mm,超静音，其中两只带刹。 |
| 28 | 仪器车 640*550*830mm | 1 | - 车体采用优质304不锈钢制造，厚度≥1.0mm。易清洁、安全可靠； - 两层，每层均带有三面护栏； - 带外罩，双轴承静音天奥牌万向脚轮（其中两轮带刹车装置），防卷发； - 车体四角带橡胶防撞护圈。 |
| 29 | 操作台 1315*600*820mm | 2 | - 主体结构为优质冷钢喷塑与高强度冷拉铝合金制作，钢板厚度≥1.0mm； - 铝合金包边式人造大理石天面； - 配置两只大抽屉（抽屉内净高90mm），抽屉均采用三节静音伸缩导轨; 4、下部为对开门柜，内部空间强大，可供放置较大物品,柜门均采用铰链连接，静音缓冲。 |
| 30 | 病历夹 345*250*30mm | 4 | - 1优质的工程材料制造，轻巧、防腐、易清洁、美观大方； - 两端有定位柱，可与病历车导购相配合； 内有活页夹，病历纸拆装方便，容量大。 |
| 31 | 踏脚台 475*475*473mm | 2 | - 适用于医务人员登高取物而配置的专用脚蹬； 2、凳体主要由冷钢喷塑制成，耐腐蚀性强，凳面和凳脚有防滑橡胶，安全稳固； |
| 32 | 圆凳 380*380*480/680mm | 2 | - 优质钢管镀铬制成，美观大方，坚固可靠； - 仿皮革坐垫柔软舒适，可上升调节； 3、四只脚轮，平稳可靠。 |
| 33 | 输液架 600*600*1300mm | 2 | 1.优质钢管镀铬制成； 2.支架可由1300mm至1980mm自由调节，上方有2个（或4个）挂钩； 3.底部4只脚轮，稳定可靠，推动轻盈。 |
| 34 | 器械台 480*480*820mm | 1 | - 车体采用优质304不锈钢制造，厚度≥1.0mm。易清洁、安全可靠； - 两层，每层均带有三面护栏； - 带外罩，φ100mm双轴承静音天奥牌万向脚轮（其中两轮带刹车装置），防卷发； 4、车体四角带橡胶防撞护角。 |
| 35 | 屏风 1830*300*1820mm | 2 | - 优质不锈钢框架，屏风主框架为φ22X1.0优质不锈钢管压弯成形，中间为双层不透明的防水布，结构简洁轻盈；脚为38X25X1.0不锈钢方管，配置2.5寸大班轮，可拆卸，放便安装运输，结构简洁轻盈； - 底面积大，重心低，稳定可靠； 3、底部装有脚轮，推行轻巧。 |
| 36 | 抢救车 776*445*1032mm | 2 | - 主体材质采用钢塑件，钢板厚度≥1.0mm，表面静电粉末喷涂； - 人造大理石台面，带三面不锈钢护栏，辅助台板为冷钢喷塑 (300*410mm)，可承重10Kg，不用时可放下，减小占用空间； - 配有 4 层抽屉，高度分别为：72mm、72mm、174mm、259mm，可以分类摆放药品； - 背面配置一块ABS抢救板（535*425*20mm）； - 箱体左侧下方挂一多孔插线板，并配制一绕线圈，使用方便安全；右侧上为工程塑料拉手，方便移动；下部配挂2个不锈钢网篮； - 带外罩，φ100mm双轴承静音天奥牌万向脚轮（其中两轮带刹车装置），防卷发； - 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角； 8、附件可根据客户要求增减。 |

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款90%，一年后付10%。

3、报价方式：人民币。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

4、投标截止时间：2013年04月02日14:30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

资产管理处

2013年 03月28 日