仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121012JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：微量紫外分光光度计

第二包：实时荧光定量PCR仪

第三包：科研级正置荧光显微镜

第四包：高压灭菌器

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年10月12日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年10月18日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月12日

第一包：微量紫外分光光度计  联系人：张老师  联系电话：68135248

- 进口

- 最小样品体积：≤1微升

- 波长范围：190-840nm

- 波长精度：1nm

- 光谱精度：≤1.8nm

- 检测下限：≤2ng/ul

- 检测上限：>5000ng/ul

- 检测时间：<5秒

- 测量准确度：±1%

- 测量重复性：<1% RSD

- 光源：氙闪灯

- 配备品牌电脑

第二包：实时荧光定量PCR仪  联系人：张老师  联系电话：68135248

- 进口；

- 加热块规格：96孔加热块；

- 最低实验体积：≤10ul；

- 温度范围：4℃-100℃；

- 温度精确性：≤±0.25℃；

6. 软件终身免费升级

第三包：科研级正置荧光显微镜   联系人：张老师  联系电话：68135248

- 无限远光学系统，观察方法：明场、暗场和荧光。

- 6孔物镜转换器，12V100W卤素灯、内置减光片、日光平衡片、隔热片。三目镜筒（照相和观察可同时进行)， 10X/22mm目镜，双目屈光度均独立可调；超硬防蚀铝涂层表面载物台，定位式载物台手柄，高度和松紧度可调；

- 平场荧光半复消色差物镜：

4X   N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

10X   N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm

20X   N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm

40X   N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm +

100X Oil   N.A. 1.30, W.D. 0.2 mm

- 荧光附件： 6工位，包含消杂光系统“S/N”， 配备DAPI、FITC、TRITC、RFP、YFP高品质带通型荧光滤色块。

- 专业成像系统：显微镜同品牌专业CCD,2/3英寸版面， 524万像素,-20°C半导体制冷，12bit，曝光时间：1/1000-60S,最高23FPS高速传输，外置式控制盒，非PCI插槽板卡设计，IEEE 1394b高速接口。

- 专业图像软件：图像捕捉，FISH荧光分析模块， 增强荧光信号、祛除背景杂质，通用于间期/中期分裂相FISH图中的信号进行定位，加入注释文字，图像和文字资料储存于专业图像数据库中，灵活设置的分析报告内容和格式，各种储存数据的快速检索

- 配套电脑：DELL计算机工作站(酷睿2双核处理器，2G内存，500G硬盘，20寸高清显示器/DVD+RW/WIN7 Professional)

第四包：高压灭菌器 联系人：张老师  联系电话：86863100

- 电动锁系统：触摸式控制器，可轻易和安全地启开箱盖

- 双联安全锁：同时检测腔内压力和温度

- 记忆支持系统：可以记录各种参数，一旦发生改变，参数仍能被保留

- 灭菌温度：105-135°C

灭菌时间：1-250分钟

压力计量程：0-0.4Mpa

5. 具有多种灭菌功能