仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20130416JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：厌氧培养控制系统

第二包：冰冻切片机

第三包：修块机

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2013年4月16日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2013年4月23日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2013年4月16日

第一包：厌氧培养控制系统 联系人：吴老师  联系电话：15950536316

1、可放进用户自备的二氧化碳/恒温培养箱内运作

2、气体浓度可控，氧气浓度0.1%-99.9%,精度为0.1%；二氧化碳浓度0.1%-20%，精度为0.1%

3、细胞培养托盘室内置氧气探头和二氧化碳探头，可实时显示和控制浓度

4、标配支撑架，外置排气风扇和气体过滤膜，符合严格的细胞培养要求

第二包：冰冻切片机  联系人：王老师 联系电话：13675178441

1、切片厚度设定：1-60μm

0-10μm以1μm递进

10-20μm以2μm递进

20-60μm以5μm递进

2、 最大样本：直径55mm

3、 水平进样：25mm

4、 垂直距离：59mm

5、 样本定位：标准配置

6、 修块：通过电动粗进

7、 电动粗进：2种速度

快速：0.7mm/s

慢速：0.2mm/s

8、制冷功能：

温度范围设定：0℃至-35℃

冷却至-35℃所需时间（从室温22℃）：60分钟

冷冻室外除霜：编程

每24小时节1个自动除霜循环

持续时间：最长12分钟手动除霜循环

9、冷冻架温度：

最低达-40℃(±2k)

珀耳贴组件：

最低达-60℃(±5k)

冷冻架除霜：手动除霜循环

待机睡眠模式：-10℃

10、冷冻箱：

体积：670mm×1165mm×695mm

第三包：修块机  联系人：王老师  联系电话：13675178441

| 铣刀转速 | 恒定20000rpm |
| --- | --- |
| 铣刀步进控制 | 最小1μm步进，旋钮控制 |
| 样品研磨角度 | 0 - 60°可调 |
| 样品观察角度 | 0 - 90°可调，可满足正面/侧面观察 |
| 样品夹 | 360°旋转，每90°卡口，可调对中 |
| 可修整最小样品面 | 200μm边长 |
| 体视镜 | 可选配S6E体视显微镜 |